全国2005年1月高等教育自学考试

数控技术及应用试题

课程代码：02195

一、填空题(每空2分，共30分)

1.根据控制运动方式的不同，机床数控系统可分为_______________和_______________。

2.偏差函数F(x，y)反映了刀具偏离工件廓形曲线的情况。若刀具在曲线上方，则

F(x，y)_______________;若刀具在曲线上，则F(x，y)=0；若刀具在曲线下方，则

F(x，y)_______________。

3.CNC系统中，一般都具有_______________和_______________插补功能。

4.机床进给系统，滚珠丝杠副典型的支承方式有：两端简支；一端固定、一端简支；_______________；_______________。

5.机床工作时发生的振动有_______________振动和_______________振动两种。由主轴、带轮、齿轮等的不平衡引起的离心力，往复运动件的换向冲击力等引起的振动称为_______________振动。

6.为了消除数控机床蜗杆蜗轮传动副的传动侧隙，通常采用_______________结构。

7.步进电动机的最大缺点是容易_______________，特别是在大负载和速度较高的情况下，更容易发生。

8.在闭环系统中，定位精度主要取决于_______________。

9.加工中心在自动换刀过程中，必须自动选择所需刀具，并转动到换刀位置上，自动选刀的方式有顺序选刀和_______________两种方式。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共24分)

1.CNC系统是指(      )。

A.适应控制系统                              B.群控系统

C.柔性制造系统                              D.计算机数控系统

2.在数控机床上加工零件时，(      )，往往在一次装夹中就能完成全部工序。

A.工序十分集中                              B.工序十分分散

C.加工效率很高                              D.切削效率很高

3.车削加工中心上，主轴除旋转作为车削主运动外，还要对主轴的旋转进行伺服控制，这个

坐标轴称为(      )。

A.A轴                                       B.B轴

C.C轴                                       D.Z轴

4.一个存储器的存储量为64K，表示它包含了(      )个字节。

A.64000                                     B.6400

C.65536                                     D.64

5.滚动导轨的动摩擦系数约为(      )。

A.0.18～0.2                               B.0.05～0.25

C.0.0025～0.005                           D.0.0001～0.00025

6.滚珠丝杠副预紧时，预紧力应为最大轴向负载的(      )。

A.1/2                                       B.1/3

C.1/4                                       D.1/5

7.光栅栅距为0.02mm，两块光栅之间的夹角为0.057°，则莫尔条纹宽度约为(      )。

A.20mm                                      B.10mm

C.0.35mm                                    D.2.85mm

8.根据机械工业部标准JB3162.2-91的规定，滚珠丝杠副的精度分为(      )个等级。

A.四                                        B.七

C.八                                        D.十

9.相位比较伺服系统中，“脉冲/相位变换器”输出的信号反映了(      )。

A.伺服电机的实际转角                        B.伺服系统实际跟随误差

C.指令脉冲个数                              D.位置检测元件的输出信号

10.用闭环系统X、Y两轴联动加工工件的圆弧面，尽管两轴增益相同，但均存在跟随误差，则加工后的工件(      )。

A.不产生任何误差                            B.产生形状误差

C.产生尺寸误差                              D.无法判断是否产生误差

11.在数控编程时，使用(      )指令后，就可以按工件的轮廓尺寸进行编程，而不需按刀具的中心线运动轨迹来编程。

A.刀具半径补偿                              B.刀具偏置

C.圆弧插补                                  D.预置寄存

12.步进电机主要用于(      )。

A.经济型数控机床的进给驱动                  B.加工中心的进给驱动

C.大型数控机床的进给驱动                    D.数控机床的主轴驱动

三、编程题(14分)

用Ø5mm的立铣刀铣削工件轮廓，起刀点为(0，0)，工件尺寸及加工路线如图所示，试按相对坐标完成数控铣削手工编程，I、J、K为圆弧起点相对其圆心(由圆心指向起点的矢量)的X、Y、Z坐标值的地址符。(主轴转速为600rpm，进给速度为150mm/min，机床具有刀具半径补偿功能)

四、简答题(每小题10分，共20分)

- 1.试确定JCS-018型立式加工中心的坐标轴，在图中将各坐标轴标注在可移动部件上 (不需确定坐标轴的正负方向)。

2.数控进给驱动电动机常通过偏心轴套定位在齿轮减速器上，简述用偏心轴套调整法消除齿轮传动副齿侧间隙的工作原理。

五、计算题(每小题6分，共12分)

- 1.某步进电机的步距角为0.75°，通过一对齿轮副(主动齿轮的齿数为18，被动齿轮的齿数为30)传动一导程为4mm的滚动丝杠，由丝杠螺母副驱动工作台移动，工作台移动的最大速度为30mm/s，求：

- (1)工作台的脉冲当量；

- (2)步进电机的最高工作频率。

- 2.如图所示，AB是要加工的圆弧，圆弧的圆心在坐标原点(0,0)，圆弧起点为A(7,1)，终点为B(5,5)，若脉冲当量为1，试用逐点比较法对该段圆弧进行插补，计算出需要的插补循环数和刀具移动每一位置的坐标，并在图上画出刀具的运动轨迹。