全国2010年10月高等教育自学考试

数控技术及应用试题

课程代码：02195

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.在逐点比较法圆弧插补中，若偏差函数大于零，则刀具位于(      )

A.圆上	B.圆外

C.圆内	D.圆心

2.第一象限的一段圆弧AB的起点坐标为(0，5)，终点坐标为(5，0)，采用逐点比较法顺圆插补完这段圆弧时，沿两坐标轴走的总步数是(      )

A.5	B.10

C.15	D.20

3.脉冲增量插补法适用于(      )

A.以步进电机作为驱动元件的开环数控系统

B.以直流电机作为驱动元件的闭环数控系统

C.以交流电机作为驱动元件的闭环数控系统

D.以直线或交流电机作为驱动元件的闭环数控系统

4.基于教材JB3298—83标准，一般表示逆圆插补的G功能代码是(      )

A.G02	B.G01

C.G03	D.G04

5.对步进电机驱动系统，当输入一个脉冲后，通过机床传动部件使工作台相应地移动一个(      )

A.步距角	B.导程

C.螺距	D.脉冲当量

6.步进电动机转子前进的步数多于电脉冲数的现象为(      )

A.丢步	B.失步

C.越步	D.异步

7.若数控冲床的快速进给速度v=15m／min，快进时步进电动机的工作频率f=5000Hz，则脉冲当量为(      )

A.0.01mm	B.0.02mm

C.0.05mm	D.0.1mm

8.与交流伺服电机相比，直流伺服电机的过载能力(      )

A.差	B.强

C.相当	D.不能比较

9.直接数控系统又称为群控系统，其英文缩写是(      )

A.CNC	B.DNC

C.CIMS	D.FMS

10.在下列相位比较式进给位置伺服系统的四个环节中，等同于一个增益可控的比例放大器的是(      )

A.脉冲／相位变换器	B.鉴相器

C.正余弦函数发生器	D.位置控制器

11.采用开环进给伺服系统的机床上，通常不安装(      )

A.伺服系统	B.制动器

C.数控系统	D.位置检测器件

12.在下列脉冲比较式进给位置伺服系统的四个环节中，用来计算位置跟随误差的是(      )

A.可逆计数器UDC	B.位置检测器

C.同步电路	D.AM偏差补偿寄存器

13.一五相混合式步进电动机，转子齿数为100，当五相十拍运行时，其步距角为(      )

A.0.36°	B.0.72°

C.0.75°	D.1.5°

14.普通的旋转变压器测量精度(      )

A.很高	B.较高

C.较低	D.很低

15.在光栅位移传感器中，为了得到两个相位相差90°的正弦信号，一般在相距______莫尔条纹间距的位置上设置两个光电元件。(      )

A.1／4个	B.1／3个

C.1／2个	D.1个

16.目前标准的直线感应同步器定尺绕组节距为(      )

A.0.5mm	B.1mm

C.2mm	D.5mm

17.对于闭环数控系统，下面哪种说法是正确的(      )

A.较大的失动量直接影响系统的定位精度

B.较大的失动量直接造成系统的不稳定

C.轮廓加工系统的失动量要比点位控制系统的失动量大一些

D.失动量和定位精度高低无关

18.在连续切削加工的闭环控制系统中，为了保证轮廓形状精度，除了要求机床有较高的定

位精度外，还要求系统有较高的(      )

A.尺寸精度	B.几何精度

C.传动精度	D.轮廓跟随精度

19.在数控机床上加工位于X-Y平面的直线轮廓时，为了减小轮廓误差，下列说法正确的是(      )

A.应尽量使X、Y轴的增益相同

B.应尽量增加两轴的增益差

C.应尽量减小系统X轴的开环增益

D.应尽量减小系统Y轴的开环增益

20.在FANUC15系统中所采用的高分辨率绝对脉冲编码器，其每转输出脉冲数为10万个，最高允许转速可达每分种l万转。下面说法正确的是(      )

A.该编码器内部设有专门的模拟电路进行细分处理

B.该编码器内部设有专门的数字信号处理电路进行细分处理

C.该编码器和CNC系统的通讯采用直接脉冲方式输出

D.该编码器和CNC系统的通讯采用并行方式传送输出

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.在CNC系统中，刀具补偿包括________和刀具半径补偿。

22.常见的数控系统，一般都有两种基本插补功能，它们分别是直线插补和________。

23.对于经济型的开环控制中的CNC系统，一般多用________作为驱动元件。

24.在CNC系统中机床控制装置包括________和机床状态检测控制装置两部分。

25.在步进式伺服系统中，输入的进给脉冲数量，经驱动控制线路和步进电动机，可以转换为工作台的________。

26.加在进给伺服电动机轴上的负载有负载转矩和________两种。

27.一般光栅传感器输出信号为四路依次相差90度的正弦信号或________信号。

28.当数控机床沿某一坐标轴进给时，如果系统的开环增益越大，则跟随误差________。

29.数控机床的定位精度主要评定项目有：轴线的定位精度、轴线的重复定位精度及轴的________。

30.所谓_______是指工作台或刀架反向移动时的位移损失，在开环系统中，反向差值反映了它的大小。

三、分析题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31.进给伺服电动机惯量与负载惯量匹配的问题应考虑哪几方面因素?

32.滚珠丝杠螺母副的滚珠循环方式有哪几种?各有何特点?

33.简述光栅位移检测装置的组成以及各部分的作用。

34.简述FANUC15系统中提高加工效率方面有哪些新的功能。

四、编程题(本大题共10分)

35.用数控铣床加工如图所示的轮廓ABCDEFGA试按照教材中所学的代码格式编制加工程序。要求：

(1)在给定坐标系下用绝对坐标方式编写加工程序；

(2)坐标原点为起刀点也为刀具终点；

(3)加工路径为A—B—C—D—E—F—G—A；

(4)主轴转速300r／min，进给速度100mm／min，不考虑刀具直径。

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36.AB是第一象限要加工的圆弧，圆弧的圆心在坐标原点(0，0)，圆弧起点为A(0，3)，终点为B(3，0)，若脉冲当量为1，用逐点比较法对该段圆弧进行顺圆插补。试完成下列问题：

(1)求出需要的插补循环数总数；

(2)按下面给定表格形式表述完成插补计算过程，同时把刀具进给位置各点的坐标值求出列入；

(3)画出刀具运动的轨迹图。

| 插补 循环 | 偏差判别 | 进给 方向 | 偏差计算及刀具运动位置坐标值 | 终点 判别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

37.某数控机床的静刚度k=80N／μm，机床系统的阻尼比D=0.02，假定激振力的频率ω为50Hz，若要求此时机床的静刚度kd≥64N／μm，请计算机床结构系统的固有频率ω0=?