全国2006年7月高等教育自学考试

机械设计基础试题

课程代码：02185

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.在卷扬机传动示意图中，序号5、6所示部分属于（　　　）

A.动力部分

B.传动部分

C.控制部分

D.工作部分

2.平面运动副所提供的约束为（　　　）

A.1	B.2

C.1或2	D.3

3.图示为摆动导杆机构，以构件1为主动件，则机构在图示位置时的传动角γ=（　　　）

A.∠BAC

B.∠BCA

C.90°

D.0°

4.从动件运动规律不变的情况下，若减小凸轮的基圆半径，则压力角（　　　）

A.增大	B.减小

C.保持不变	D.不确定

5.设计滚子从动件盘状凸轮轮廓时，对于外凸的理论廓线，若将滚子半径加大，那么凸轮轮廓上的各点曲率半径（　　　）

A.一定变大	B.一定变小

C.不变	D.可能变大也可能变小

6.能满足超越要求的机构是（　　　）

A.外啮合棘轮机构	B.内啮合棘轮机构

C.外啮合槽轮机构	D.内啮合槽轮机构

7.用于薄壁零件的联接螺纹，应采用（　　　）

A.三角形细牙螺纹	B.梯形螺纹

C.锯齿形螺纹	D.三角形粗牙螺纹

8.楔键联接的主要缺点是（　　　）

A.键的斜面加工困难	B.键安装时易损坏

C.键楔紧后在轮毂中产生初应力	D.轴和轴上零件对中性差

9.带传动中弹性滑动现象的产生是由于（　　　）

A.带的初拉力达不到规定值	B.带与带轮的摩擦系数过小

C.带的弹性变形	D.带型选择不当

10.常用来传递两相交轴运动的齿轮机构是（　　　）

A.直齿圆柱齿轮	B.斜齿圆柱齿轮

C.圆锥齿轮	D.蜗轮蜗杆

11.齿面接触疲劳强度设计准则针对的齿轮失效形式是（　　　）

A.齿面点蚀	B.齿面胶合

C.齿面磨损	D.轮齿折断

12.一对相互啮合的齿轮传动，小齿轮1材料为40Cr，大齿轮2材料为45号钢，啮合处的接触应力关系为（　　　）

A.不确定	B.σH1<σH2

C.σH1>σH2	D.σH1=σH2

13.计算蜗杆传动在单位时间内的发热量时，已知的参数是（　　　）

A.传递的功率和传动效率	B.蜗杆的转速和传动效率

C.传动比和传动效率	D.润滑油黏度和滑动速度

14.蜗杆传动的失效形式与齿轮传动类似，在闭式蜗杆传动中，最易发生的失效形式是（　　　）

A.点蚀和磨损	B.磨损和胶合

C.齿根的弯曲折断	D.齿面的塑性变形

15.在下列联轴器中，有弹性元件的挠性联轴器是（　　　）

A.夹壳联轴器	B.齿式联轴器

C.弹性柱销联轴器	D.凸缘联轴器

16.作单向运转的转轴，在转矩作用下，频繁起停时，其扭转应力的循环特性是（　　　）

A.对称循环	B.脉动循环

C.静应力	D.非对称循环

17.在不完全液体润滑滑动轴承中，限制平均压强Pm的主要目的是（　　　）

A.防止轴承过度磨损	B.防止轴承发生塑性变形

C.防止轴承因过大压力而过度发热			D.防止出现过大的摩擦阻力矩

18.内径d=75mm的滚动轴承，其可能的型号是（　　　）

A.6306	B.6310

C.6315	D.6330

19.滚动轴承在一般转速下的主要失效形式是（　　　）

A.过大的塑性变形	B.过度磨损

C.疲劳点蚀	D.胶合

20.机械系统安装上飞轮后，其系统中（　　　）

A.仍然存在速度波动，只是波动程度较小	B.速度波动完全消除

C.可以保证任意时刻的角速度均为常数	D.速度不均匀系数δ=0

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.凸轮轮廓形状由从动件的___________决定。

22.普通V带传动设计中，限制小带轮直径的目的是为了防止___________达大。

23.普通三角形螺纹的自锁条件是___________。

24.链传动是由___________、从动链轮和链条所组成。

25.渐开线形状与___________圆半径有关，此圆半径越大，渐开线越趋于平直。

26.蜗杆传动的正确啮合条件是___________、αa1=α、γ=β。

27.按承受载荷的性质分，既承受弯矩载荷又承受扭矩载荷的轴，叫___________轴。

28.滑动轴承中所选用的润滑油，其粘度越大，则其承载能力越___________。

29.对于静不平衡的回转件，需加平衡质量的最少数目为___________。

30.当工作机构的转速较高时，为了缩短运动链和提高传动系统的机械效率，应选用___________转速的电动机。

三、分析题（本大题共2小题，每小题6分，共12分）

31．已知在某二级直齿圆锥齿轮——斜齿圆柱齿轮传动中，1轮为驱动轮，3轮的螺旋线方向如图所示。为了使II轴轴承上所受的轴向力抵消一部分，将各轮轴向力Fa1、Fa2、Fa3、Fa4的方向、4轮的螺旋线方向和1轮的转动方向标在图中。

32．图示螺栓组联接中，采用两个M20（其螺栓小径为d1）的普通螺栓，其许用应力为[σ]，联接件接合面摩擦系数为μ，可靠性系数为K，试分析该联接所允许传递的载荷F的表达式。

四、计算题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）

33．计算图示机构的自由度，若含有复合铰链、局部自由度和虚约束，请明确指出。

34．已知一正常齿渐开线标准外啮合圆柱齿轮传动，其齿数z1=30，齿顶高系数ha*=1,压力角α=20°，中心距a=300mm，传动比i12=3，试求两轮的模数m,齿数z2,分度圆直径d1、d2,齿顶圆直径da1、da2。

35．在图示传动装置中，已知各轮的齿数为：z1=20, z2=40,z3=24,z4=32,z5=88,运动从I轴输入，II轴输出，n1=1500r/min，转向如图所示，试求输出轴II的转速nII及转动方向。

36．某锥齿轮减速器主动轴选用外圈窄边相对安装的30206轴承支承，已知轴上的轴向外载荷FA=560N，方向如图所示，两轴承的径向载荷分别为FrI=1500N,FrII=3500N,内部轴向力为Fs=Fr/2Y,Y=1.6,判别系数e=0.37（当Fa/Fr≤e时，X=1，Y=0；当Fa/Fr>e时，X=0.4, Y=1.6）。试画出内部轴向力FS的方向，并计算轴承的当量动载荷PI、PII。

五、设计题（本大题共2小题，每小题7分，共14分）

37．如图所示铰链四杆机构，已知各构件的长度lAB=50mm, lBC=110mm, lCD=80mm, lAD=100mm。

（1）该机构是否有曲柄？如有，请指出是哪个构件；

（2）该机构是否有摇杆？如有，请在图上画出摇杆的摆角范围；

（3）以AB杆为主动件时，该机构有无急回特性？如有，在图上标出极位夹角θ，并写出行程数比系数K的计算公式。

38．图示轴系结构，按示例①所示，编号指出其余错误（不少于7处）。

（注：不考虑轴承的润滑方式以及图中的倒角和圆角）。

示例：①-缺少调整垫片