全国2008年7月高等教育自学考试

机械设计基础试题

课程代码：02185

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在铰链四杆机构中，传动角γ和压力角α的关系是（      ）

A．γ=180°-α	B．γ=90°+α

C．γ=90°-α	D．γ=α

2．设计凸轮机构，当凸轮角速度和从动件运动规律已知时，则（      ）

A．基圆半径越大，压力角越大	B．基圆半径越小，压力角越大

C．滚子半径越小，压力角越小	D．滚子半径越大，压力角越小

3．在常用的螺纹联接中，自锁性能最好的螺纹是（      ）

A．三角形螺纹	B．梯形螺纹

C．锯齿形螺纹	D．矩形螺纹

4．计算紧螺栓联接的拉伸强度时，考虑到拉伸和扭转的复合作用，应将拉伸应力扩大的倍数是（      ）

A．1.1	B．1.3

C．1.5	D．1.7

5．矩形花键联接常采用的定心方式是（      ）

A．按大径定心	B．按侧面(齿宽)定心

C．按小径定心	D．按大径和小径共同定心

6．带传动在正常工作时产生弹性滑动，是由于（      ）

A．包角α1太小	B．初拉力F0太小

C．紧边与松边拉力不等	D．传动过载

7．链传动属于（      ）

A．具有挠性拉曳元件的摩擦传动	B．具有挠性拉曳元件的啮合传动

C．具有直接接触的工作元件的摩擦传动	D．具有直接接触的工作元件的啮合传动

8．当一对渐开线齿轮制成后，即使两轮的中心距稍有改变，其传动比仍保持不变的原因是

（      ）

A．压力角不变	B．啮合角不变

C．节圆半径不变	D．基圆半径不变

9．渐开线标准齿轮的根切现象发生在（      ）

A．齿数较少时	B．模数较小时

C．模数较大时	D．齿数较多时

10．标准直齿圆锥齿轮的标准模数是（      ）

A．大端模数	B．小端模数

C．平均模数	D．求出平均模数后圆整所得的模数

11．圆柱齿轮传动中，当齿轮直径不变，而减小齿轮的模数时，可以（      ）

A．提高齿轮的弯曲强度	B．提高齿面的接触强度

C．改善齿轮传动的平稳性	D．减少齿轮的塑性变形

12．在闭式蜗杆传动设计中，除进行强度计算外，还必须进行（      ）

A磨损计算	B．刚度计算

C．热平衡计算	D．稳定性计算

13．蜗杆传动的正确啮合条件中，不正确的是（      ）

A．ma1=mt2	B．αa1=αt2

C．β1=−β2	D．螺旋线方向相同

14．联轴器与离合器的主要作用是（      ）

A．缓冲、减震	B．传递运动和扭矩

C．防止机器发生过载	D．补偿两轴的不同心或热膨胀

15．轴环的用途是（      ）

A．作轴加工的定位面	B．提高轴的强度

C．使轴上零件获得轴向定位	D．提高轴的刚度

16．工作时既传递扭矩又承受弯矩的轴，称为（      ）

A．心轴	B．转轴

C．传动轴	D．柔性轴

17．不完全液体润滑径向滑动轴承的主要失效形式为（      ）

A．工作表面磨损与胶合	B．轴承材料塑性变形

C．工作表面点蚀	D．轴承衬合金开裂

18．型号为30312的滚动轴承，其类型名称为（      ）

A．调心滚子轴承	B．调心球轴承

C．向心角接触球轴承	D．圆锥滚子轴承

19．滚动轴承基本额定动载荷所对应的基本额定寿命是（      ）

A．106转	B．5×106转

C．107转	D．25×107转

20．在机械中安装飞轮，可以（      ）

A．减小周期性速度波动	B．消除周期性速度波动

C．减小非周期性速度波动	D．消除非周期性速度波动

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格上填上正确答案。错填、不填均无分。

21．两构件通过点、线接触构成的运动副称为_______。

22．铰链四杆机构中，当最短杆与最长杆长度之和______其它两杆长度之和时，则一定是双摇杆机构。

23．在外啮合槽轮机构中，主动拨盘与从动槽轮的转向________。

24．键的截面尺寸通常是根据_________按标准选择的。

25．V带在规定的张紧力下，位于带轮基准直径上的周线长度称为带的______长度。

26．磨粒磨损和弯曲疲劳折断是______齿轮传动的主要失效形式。

27．对基本轮系，根据其运动时各轮轴线位置是否固定可分为定轴轮系和______两大类。

28．滚动轴承中，代号为6116的轴承，其内径为__________。

29．选用滑动轴承的润滑油时，转速越高，选用的油粘度越_________。

30．在传动方案设计中，链传动通常布置在传动的________速级。

三、分析题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)

31．对于题31图所示的啮合传动，试在图中画出主动轮与从动轮在啮合点处所受到的各个作用力(Ft、Fr和Fa)的方向，图中标有箭头的为主动轮。

32．题32图是用z个普通螺栓联接的凸缘联轴器。已知联轴器传递的扭矩为T，螺栓的中心圆直径为D，联轴器接合面的摩擦系数为μ，可靠性系数为K，螺栓材料的许用应力为[σ]，试分析所需螺栓的最小直径的表达式。

四、计算题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

33．计算如题33图所示机构的自由度。

34．已知一对正常齿标准斜齿圆柱齿轮传动的中心距a=250mm,z1=23,z2=98,

mn=4mm,han=1,cn=0.25。试求：

(1)这对齿轮的螺旋角β，端面模数mt和端面压力角αt；

(2)齿轮2的分度圆直径d2、齿顶圆直径da2和齿根圆直径df2。

35．如题35图所示轮系中，已知n1=480r／min，n3=-80r／min，其转向如题35图，z1=60，z2=40，z2′=z3=20，求系杆H的转速nH的大小和方向。

36．一对角接触球轴承(α=25°)反安装。已知：径向力FrⅠ=6750N，FrⅡ=5700N，外部轴向力FA=3000N，方向如题36图所示，试求两轴承的当量动载荷PⅠ、PⅡ。注：内部轴向力Fs=0.68Fr，e=0.68，当Fa／Fr≤e时，X=l，Y=0；当Fa／Fr>e时，X=0.41，Y=0.87。

五、设计题(本大题共2小题，每小题7分。共14分)

37．如题37图示为一曲柄摇杆机构运动简图，AB为曲柄，CD是摇杆，摇杆为原动件。在图中作出：

(1)图示位置机构的压力角α和传动角γ。

(2)机构处于死点位置的机构运动简图。

(不必作文字说明，但必须保留作图线。)

38．如题38图所示轴系结构，按示例①所示，编号指出其他错误(不少于7处)。(注：不考虑轴承的润滑方式以及图中的倒角和圆角)

示例：①—缺少调整垫片