全国2008年4月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码：02141

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．带宽是6MHz的信道，若每个码元取4种状态，不考虑噪音时，最大数据传输率为(      )

A．6Mbps	B．12Mbps

C．24Mbps	D．9600bps

2．X.25分组交换网采用的线路复用方式为(      )

A．频分多路复用	B．同步时分多路复用

c．异步时分多路复用	D．独占信道

3．数据传输率为100Mbps的以太网，采用曼彻斯特编码，其波特率为(      )

A．200M波特	B．100M波特

C．50M波特	D．25M波特

4．采用串行异步传送，数据位8位，校验位1位，停止位2位，数据传输速率为4800(bps)，其有效数据传输率为(      )

A．4800bps	B．3200bps

C．1600bps	D．600bps

5．公共数据网一般都采用(      )

A．分组交换	B．报文交换

C．电路交换	D．分组交换与电路交换结合

6．就同步方式而言，局域网中采用的曼彻斯特编码属于(      )

A．自同步	B．外同步

C．群同步	D．异步

7．在三种常用的数据交换技术中，线路利用率最低的是(      )

A．电路交换	B．报文交换

C．分组交换	D．信元交换

8．两台采用不同编码的计算机在同一网络上进行通信，则应在哪一层次进行编码转换?(      )

A．链路层	B．网络层

C．传输层	D．表示层

9．若帧序号采用3位二进制码，对于选择重发的无序接收方式，发送窗口的最大尺寸是

(      )

A．8 	B．7

C．4	D．3

10．由4位有效数据位和3位校验位构成的海明码可以(      )

A．检测出一位差错	B．检测出多位突发性差错

C．检测并纠正一位差错	D．检测并纠正多位突发性差错

11．HDLC规程采用的帧同步方法为(      )

A．字节计数法	B．使用字符填充的首尾定界符法

C．使用比特填充的首尾标志法	D．违法编码法

12．对传输层和传输层以上的协议进行转换的设备称为(      )

A．转发器	B．路由器

C．网关	D．网桥

13．传输层提供的通信是下列通信中的哪一种?(      )

A．节点—节点	B．主机—主机

C．进程—进程	D．网络—网络

14．X.25通信子网中每个节点对到达它的每个数据包进行转换时，要做的工作是(      )

A．查路径选择表，决定转发到哪一个节点

B．查虚电路表，根据表中的出路指示转发到下一节点

C．查虚电路表，根据表中的出路指示转发到下一虚电路

D．查虚电路表，按表中出路中的虚电路号替换信息包中的虚电路号，再转发到出路中指示的下一节点

15．集中路由选择每个节点上的路由表是由(      )

A．每个节点定期与相邻节点交换路由选择信息生成

B．路由控制中心定时根据网络状态计算而生成

C．路由控制中心根据固定规则而生成，与网络当前状态无关

D．每个节点根据固定规则而生成，与网络当前状态无关

16．CSMA技术中，媒体空闲立即发送，媒体忙继续监听直至媒体空闲立即发送；如有冲突等待一个随机量时间再发送，这种算法属于(      )

A．非坚持算法	B．1—坚持算法

C．P—坚持算法	D．CSMA／CD算法

17．用户计算机通过拨号上网，首先要连接到因特网的某个(      )

A．ISP	B．ICP

C．WWW服务器	D．E-mail服务器

18．某计算机分配到的IP地址为132．2．2．2，该IP地址属于(      )

A．A类	B．B类

C．C类	D．D类

19．E-mail地址格式为用户名@主机域名，通过下列哪一选项能把主机域名转换成IP地址?(      )

A．ARP	B．URL

C．RARP	D．DNS

20．在ATM网络中每个交换节点对数据传输(      )

A．需进行流量和差错控制	B．只进行流量控制不进行差错控制

C．只进行差错控制不进行流量控制	D．不进行差错控制和流量控制

三、填空题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．一个计算机网络由通信子网和资源子网构成，前者负责信息传递，后者负责__________。

22．串行数据通信的方向性结构有三种，即全双工、___________和单工。

23．从同步角度讲“异步传输”属于群同步，它保持每个字符起始点同步，字符内部按___________进行位传输。

24．对语音信号进行脉码调制(PCM)时，需经过采样、量化、编码三个步骤，对每次采样信息进行编码时，其二进制数字的位数根据___________而定。

25．CCITT建议了一种称为T1的PCM载波标准，其速率为1.544Mbps，采用的是___________多路复用技术。

26．光纤按光信号传播方式不同可分成多模光纤和单模光纤，其中___________光纤具有较高的数据传输率。

27．卫星通信利用地球同步卫星作为中继来转发微波信号，一个同步卫星可覆盖三分之一地球表面，卫星通信的优点是___________。

28．HDLC规程的特点是___________字符编码集；全双工通信；可以连续发送数据帧。

29．因特网在通信子网内部可采用数据报操作方式，对端系统可提供___________服务。

30．动态路由选择一般有独立路由选择、集中路由选择和___________三种策略。

31．网桥可用于连接相同类型的局域网，它在___________层对数据进行存储转发。

32．因特网的传输层包括TCP和UDP两种传输协议，其中___________是一种可靠的数据流服务。

33．ATM传输方式中的信元实际上就是分组，信元具有___________长度。

34．高速以太网物理层协议1000BASE—SX，其传输速率可达1000Mbps，传输介质采用___________。

35．ISP接入因特网的方式有帧中继，专线(DDN)和___________三种方式。

36．32位的IP地址对计算机有效，但对用户不便记忆与使用，因此引入字符形式的IP地

地址，通称___________。

37．IP地址由三个字段组成，分别为类型标识、网络标识和___________。

38．Intemet用户接入方式主要有仿真终端方式，拨号IP和___________方式。

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题2分，共8分）

39．PCM

40．万维网WWW

41．HTML中的超链

42．防火墙

四、简答题（本大题共3小题，共14分）

43．（本题4分）什么是阻塞？简述防止阻塞的三种方法。

44．（本题6分）试就以下几方面比较虚电路与线路交换的相同与不同。（空格中只需填“是”、“否”）

| 序号 | 内容 | 虚电路 | 线路交换 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对用户数据需要分割与再装配 |  |  |
| 2 | 发送数据前需建立连接 |  |  |
| 3 | 数据交换期间独占子信道 |  |  |

45．（本题4分）简述令牌环操作（工作）过程。

五、计算题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

46．信道带宽为3kHz，信噪比为20dB，它的最大数据传输率是多少？（log10101=2.004, log102=0.301）

47．若生成多项式G(X)=X5+X4+X2+1，计算数字信息为11001010111的CRC校验码。（写出计算过程）

48．为什么采用CSMA/CD的局域网有最短帧长的要求，假设最远两站点之间距离为200m，数据传输率为100Mbps，信号传播速度为200m/μs，求最短帧长是多少位？

六、应用题（本大题共4小题，共25分）

49．（本题6分）某银行储蓄所，其储户信息集中存放在远程的中心处理机中，该储蓄所有4个服务窗口，每个窗口用一台计算机。请用画图的方法提出两种方案，说明4台机器如何与中心处理机进行联网通信，图中标明增加的设备和采用的线路。

50．(本题9分)平均帧长为1000位的帧，通过50kbps的卫星信道发送，滑动窗口序号为4位，接收方处理时间和应答帧发送时间忽略，求在以下流控方式下，信道的利用效率，已知卫星往返传播延迟约500ms。

A．空闲RQ法(停—等法)，发送窗口=1，接收窗口=1

B．Go-back-N，发送窗口>1，接收窗口=l

C．选择重发，发送窗口>1，接收窗口>1

(提示：对B，C必须要搞清发送窗口的大小)

51．（本题5分）简述ATM的技术特征，为什么它比X.25具有更高的传输效率？

52．（本题5分）试述TCP传输连接建立需要经过的主要步骤。