# 全国2009年7月高等教育自学考试

## 计算机网络技术试题

### 课程代码：02141

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.若信号传输速率为2400波特(Baud)，每个信号码元可取4种有效离散值，则相应的数据传输速率为(      )

A.1200bps	B.2400bps

C.3600bps	D.4800bps

2.Tl载波的帧长度为(      )

A.193位	B.194位

C.195位	D.196位

3.采用4种相位，每种相位各有2种幅度的相位幅度调制PAM方法，在1200 Baud的信号码元传输速率下能达到的数据传输速率为(      )

A.2400b／s	B.3600b／s

C.4800b／s	D.9600b／s

4.采用曼彻斯特编码，若调制速率为200M Baud，则数据传输率为(      )

A.50Mbps	B.100Mbps

C.200Mbps	D.400Mbps

5.X.25协议所采用的交换技术为(      )

A.电路交换技术	B.报文交换技术

C.分组交换技术	D.帧交换技术

6.若信息位为4位，要构成能纠正一位错的海明码，则冗余位至少应为(      )

A.2位	B.3位

C.4位	D.5位

7.在TCP／IP协议簇中，TCP提供(      )

A.链路层服务	B.网络层服务

C.传输层服务	D.应用层服务

8.对于有序接收的滑动窗口协议，若序号位数为3位，则发送窗口最大尺寸为(      )

A.5	B.6

C.7	D.8

9.BSC协议属于(      )

A.面向字符的同步协议	B.面向比特的同步协议

C.面向字节计数的同步协议	D.面向帧的同步协议

10.以下各项中，属于数据报操作特点的是(      )

A.每个分组自身携带有足够的信息，它的传送是被单独处理的

B.使所有分组按顺序到达目的端系统

C.在传送数据之前，需建立虚电路

D.网络节点不需要为每个分组做出路由选择

11.如果要将一个以太网与一个令牌环网相连，必须使用的设备为(      )

A.转发器	B.集线器

C.路由器	D.网桥

12.采用CSMA／CD协议，数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的(      )

A.1倍	B.2倍

C.3倍	D.4倍

13.采用10BASE2标准，最大网段长度为(      )

A.100m	B.150m

C.185m	D.200m

14.在xDSL技术中，速率最快的一种是(      )

A.HDSL	B.ADSL

C.RADSL	D.VDSL

15.ATM的信元具有固定的长度，即总是53字节，其中信息段为(      )

A.47字节	B.48字节

C.49字节	D.50字节

16.提供链路层间的协议转换，在局域网之间存储转发帧，这样的网络互连设备为(      )

A.转发器	B.网桥

C.路由器	D.网关

17.帧中继网中间节点只有(      )

A.物理层和链路层	B.链路层和网络层

C.网络层和传输层	D.传输层和应用层

18.常用IP地址有A、B、C三类，IP地址128.11.3.31属于(      )

A.A类	B.B类

C.C类	D.非法IP地址

19.新的Internet protocol版本IPv6采用的地址空间为(      )

A.32位	B.64位

C.128位	D.256位

20.如果某用户想在一台联网的计算机上登录到远程一台分时系统中(已有合法的用户名和密码)，然后像使用自己的计算机一样使用该远程系统，他应使用的命令是(      )

A.FTP	B.Telnet

C.Login	D.VTP

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.ISO建议网络管理应包含以下基本功能，即故障管理、计费管理、配置管理、性能管理和______。

22.信道容量表征______，其单位为位／秒(bps)。

23.分组交换的具体过程可分为虚电路分组交换和______两种。

24.10BASE2以太网通过______接口将电缆直接连接到网卡中的内部收发器上。

25.按照HDLC协议，对位串0111101111101进行比特填充后的位串是______。

26.数据链路层是OSI参考模型中的第二层，它在物理层提供服务的基础上向______层提供服务。

27.X.25协议分组级的主要功能是向主机提供多信道的虚电路服务，它相当于OSI参考模型的______层。

28.TCP／IP传输层协议中提供无连接的不可靠传输服务的协议是______协议。

29.能够提供数据链路层间的协议转换、在局域网之间存储转发帧的网络互连设备为______。

30.提供网络间的分组转发功能的网络互连设备为______。

31.DNS是一个分布式数据库系统，由域名服务器、______和地址转换请求程序三部分组成。

32.若两台主机的IP地址分别与它们的子网掩码相“与”后的结果相同，则说明______。

33.采用100BASE—TX标准，数据传输率为______。

34.帧中继通信节点的层次结构中只有物理层和______层。

35.计算机网络的发展和演变可概括为______、计算机—计算机网络和开放式标准化网络三个阶段。

36.若信道的复用是以信息在一帧中的时间位置(时隙)来区分，不需要另外的信息头来标识信息的身份，则这种复用方式为______。

37.综合业务数字网ISDN具有三个基本特性，即端到端的数字连接、综合的业务和______。

38.最有影响的网络管理协议有两个，一个是公共管理信息服务和公共管理信息协议CMIS/CMIP，另一个是______。

39.目前防火墙技术可以起到以下安全作用，即集中的网络安全、______、重新部署网络地址转换(NAT)、监视Internet的使用及向外发布信息。

40.现代计算机网络管理模型主要由以下几部分组成：(1)多个被管代理；(2)至少一个网络管理器；(3)______；(4)一个或多个管理信息库。

三、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

41.简述传输层控制协议(TCP)的主要特点。

42．什么是超文本？什么是超链接？

43．简述帧中继的常见应用。

四、计算题(本大题共3小题，每小题6分，共l8分)

44.若生成多项式G(x)=X4+X3+l，数据信息为1011001，试计算CRC冗余位。(要求写出计算式)

45.某令牌环介质长度为20km，数据传输速率为2Mbps，环路上共有50个站点.每个站点的接口引入1位延迟，设信号在介质中的传播速度为200m／μs，试计算环的比特长度。(要求写出计算过程)

46．若CSMA/CD局域网的节点最大距离为2km，网络的数据传输率为10Mbps，信号在介质中的传播速度为2×108m/s，求该网的最短帧长。（要求写出计算过程）

五、应用题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

47．试给出X.25请求、指示分组的分组格式。

48.什么是调制解调器(MODEM)?为什么通过电话线拨号上网要使用调制解调器?

49.下图所示的子网中使用了距离矢量路由算法，如下的矢量刚刚到达路由器C：来自B的矢量为(5，0，8，12，6，2)；来自D的矢量为(16，12，6，0，9，10)；来自E的矢量为(7，6，3，9，0，4)。经测量C到B，D，E的延迟分别为6，3和5。请问C的新路由表将是怎样?给出使用的输出线路及期望(预计)的延迟。