全国2010年7月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码：02141

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.局域网中信息从发送方传送到接收方采用的传输方式是(      )

A.储存-转发	B.广播

C.点-点	D.异步传输

2.无噪声信道的带宽为3KHz，每个信号码元的离散状态数为4个，则信道的最大数据传输速率可达(      )

A.48K bps	B.24K bps

C.18K bps	D.12K bps

3.下列哪一项错误地描述了网络体系结构中分层的特点(      )

A.每一层实现一种相对独立的功能

B.每一层都知道下面一层是如何实现的

C.每一层的功能相对简单且易于实现和维护

D.每一层不必知道下面一层是如何实现的

4.ARP协议的主要功能是(      )

A.将IP地址解析为物理地址	B.将物理地址解析为IP地址

C.将主机域名解析为IP地址	D.将IP地址解析为主机域名

5.OSI参考模型中物理层的主要作用是(      )

A.传送原始比特流	B.建立数据链路连接

C.实现路由选择	D.提供端到端的服务

6.在RS-232C接口信号中，振铃指示RI信号的连接方向为(      )

A.DTE→DCE	B.DTE→DTE

C.DCE→DCE	D.DCE→DTE

7.从一个站点开始发送数据到另一个站点开始接收数据所需的时间，称为(      )

A.冲突检测时间	B.数据传输时延

C.信号传播时延	D.数据接收时延

8.只支持多模光纤的千兆以太网物理层协议是(      )

A.1000Base-T	B.1000Base-LX

C.1000Base-CX	D.1000Base-SX

9.万兆以太网物理层的1310纳米WWDM LAN接口支持的传输距离是(      )

A.65米	B.300米

C.1O公里	D.40公里

1O.广域网技术主要对应OSI参考模型底层的(      )

A.1层	B.1-2层

C.1-3层	D.1-4层

11.ISDN是一个数字网络，语音信号转换成数字信号最常用的技术是(      )

A.PCM	B.调制解调

C.多路复用	D.增量调制

12.ATM网络的各种业务在信道上时间片的分配原则是(      )

A.按需分配	B.平均分配

C.根据业务种类按比例分配	D.一种业务对应一个固定的时间片

13.xDSL技术的最大特点是使用电信部门已经铺设的双绞线作为传输线路提供宽带传输速率。其范围是(      )

A.从512Kbit／s到1Mbit／s	B.从144Kbit／s到8Mbit／s

C.从128Kbit／s到2Mbit／s	D.从64Kbit／s到52Mbit／s

14.ADSL中的不对称指的是(      )

A.上行数据流的传输速率大于下行数据流的传输速率

B.下行数据流的传输速率大于上行数据流的传输速率

C.传送上行数据的同时不可以打电话而传送下行数据时则可以

D.传送下行数据的同时不可以打电话而传送上行数据时则可以

15.光纤到办公室的用户网光纤化方案是(      )

A.FTTC	B.FTTZ

C.FTTO	D.FTTF

16.IP拨号方式是通过电话拨号将自己的计算机连接到(      )

A.ISP主机	B.通信网络的交换节点

C.ICP	D.WWW服务器

17.IP地址是Internet网上(      )

A.每一个网络的唯一标识	B.每一个子网的唯一标识

C.每一台主机的唯一标识	D.每一个用户的唯一标识

18.以下关于用户E-mail地址唯一性的叙述正确的是(      )

A.用户E-mail地址在整个因特网是唯一的

B.用户E-mail地址在用户所在邮件服务器中是唯一的

C.用户E-mail地址在一个国家是唯一的

D.用户E-mail地址可以不唯一

19.E-mail地址格式为：用户名@主机域名，传送邮件时必须将主机域名转换成IP地址，实现该项转换工作的是(      )

A.邮件服务器	B.域名系统(DNS)

C.统一资源定位器(URL)	D.代理服务器

20.因特网服务供应商ISP接入因特网大多是(      )

A.无线接入	B.租用高速通信线路

C.ADSL拨号	D.传统电话拨号

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.计算机网络由资源子网和通信子网构成，通信子网负责全网中的_________。

22.为了提高公共数据网的数据吞吐率和传输速度，公共数据网新采用的交换协议是________。

23.在计算机网络与通信中，广泛采用的同步方法有_________和群同步两种。

24.在计算机网络的层次化体系结构中，除了在物理媒体上进行的是实通信之外，其余各对等层之间进行的通信都是_________。

25.OSI的体系结构定义了一个_________层模型，用以进行进程间的通信，并作为一个框架来协调各层标准的制定。

26.TCP／IP层次模型传输层的主要协议有_________和UDP，其中后者提供无连接的不可靠传输服务。

27.CSMA／CD采用随机访问和_________技术。

28.在总线式局域网的信道上有两个或更多设备同时发送帧，从而造成帧的重叠，这种现象称为_________。

29.在局域网参考模型中，数据链路层被分为MAC子层和_________子层。

30.局域网与广域网相比局域网节点之间常采用多点访问方式，广域网节点之间常采用_________访问方式。

31.分组交换网提供虚电路和_________两种服务。

32.由于采用复用技术，分组交换方式线路利用率高，但_________较差。

33.ATM网络交换节点采用的主要设备是_________。

34.在接入网方面，国际上比较成熟的技术有xDSL技术、HomePNA技术、光纤接入技术、Cable技术以及_________接入技术等。

35.VPN技术应保证通过公用网络平台传输数据的专用性和_________。.

36.ISP接入因特网的方式有_________方式、专线(DDN)方式和ISDN方式。

37.Internet服务供应商ISP的主机一般通过_________与各地的主机相连。

38.局域网接入Internet有两种方法，其中之一是通过_________，使用MODEM经电话线与Internet主机连接。

39.如果局域网上的每一台主机都有自己的IP地址，局域网应该通过_________与Internet相连。

40.在Internet上域名与IP地址之间的转换工作是由_________完成的。

三、简答题(本大题共3小题,每小题6分，共18分)

41.简述网际互连的目的是什么?

42.请写出ITU提出的ATM网络可以支持的业务类型，并说明支持这些业务类型的AAL协议。

43.某单位申请到一个IP地址组，其网络标识为138.23.，请问这是哪类地址?现要划分成16个子网，请问子网掩码是什么?IP地址为138.23.14.47及138.23.15.149的两台主机是否在同一子网?

四、计算题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

44.采用PAM调制方法，已知码元速率为2400波特，数据传输速率为12000bps，若采用8种相位，则每种相位的振幅值有几种?(给出计算过程)

45.Modem的数据传输速率为2400bps。现有数据12M字节(1M=106)。若以异步方式传送，不加检验位，l位停止位，则最少需多少时间才能传输完毕(设数据信号在线路上的传播延迟时间忽略不计)?(给出简要计算过程)

46.在100Base—T以太网中，两节点间的最大距离是200m，信号传播速度是200m／μs，求该网的冲突检测时间(μs)和最短帧长(bit)(要求列出简要计算步骤)。

五、应用题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

47.试说明T1载波帧结构，指出这种多路复用技术是属于“同步时分多路复用”还是“异步时分多路复用”，并计算其信道利用率。

48.试述什么是端口号。TCP端口号是如何分配和使用的，写出2个熟知的端口号及对应的协议。

49.请画出令牌环的令牌帧和数据帧的格式图，并回答下列问题：

(1)在这两种帧格式中哪个字段含有令牌／数据帧标志位?该字段的哪一位是令牌标志位?

(2)当发送站点要发送数据并获得一个令牌后，将对令牌标志位执行什么操作?