全国2011年4月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码：02141

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.专门为单位或个人进入因特网提供产品和服务的公司英文简称为(      )

A.ICP	B.ISP

C.IMP	D.NCC

2.采用一个码元取8种离散状态的移相键控PSK方法，若码元速率为1200波特，则可获得的数据传输速率为(      )

A.1200bps	B.2400bps

C.3600bps	D.4800bps

3.物理层传输的数据单位是(      )

A.包	B.比特

C.帧	D.数据块

4.TCP协议的主要功能是(      )

A.分配IP地址	B.提供端到端的面向连接的可靠数据传输

C.确定数据传输路径	D.提高传输速度

5.下列协议中运行在应用层的协议是(      )

A.IP	B.ARP

C.TCP	D.DNS

6.HDLC规程采用的帧同步方法为(      )

A.字节计数法	B.使用字符填充的首尾定界符法

C.使用比特填充的首尾标志法	D.违法编码法

7.数据帧从一个站点开始发送，到该数据帧发送完毕所需的时间称为(      )

A.信号传播时延	B.数据传输时延

C.冲突检测时间	D.数据接收时延

8.100Base—T快速以太网，为了能成功地进行冲突检测，其最短帧长应为(      )

A.64字节	B.128字节

C.256字节	D.512字节

9.若要求组建一个带宽能达到54Mbps的无线局域网时，选用的无线设备应支持的无线局域网标准是(      )

A.IEEE802.11	B.IEEE802.11a

C.IEEE802.11b	D.IEEE802.11b+

10.局域网的链路上无差错的传输比特流称为(      )

A.包	B.信元

C.分组	D.帧

11.对于家庭和小型机构在用户设备和ISDN交换设备之间需要安装的设备是(      )

A.网络终端NTl	B.网络终端NT2

C.网络终端NTl+NT2	D.调制解调器

12.ATM信元长度为53个字节，其信头长度是(      )

A.4字节	B.5字节

C.6字节	D.8字节

13.以下几项中不属于数字用户环路技术的是(      )

A.ADSL	B.RADSL

C.NDSL	D.VDSL

14.在下列个人用户接入广域网技术中，传输速率最高的是(      )

A.拨号MODEM	B.ISDN(2B+D)

C.ADSL	D.光纤以太网

15.E1载波的数据传输率为(      )

A.1Mbps	B.1.544Mbps

C.2.048Mbps	D.10Mbps

16.用户通过电话线拨号上网时，想要分配到动态IP地址链路层应采用(      )

A.SLIP协议	B.PPP协议

C.XON／XOFF规程	D.HDLC规程

17.IP地址112.1.4.13属于(      )

A.A类地址	B.B类地址

C.C类地址	D.广播地址

18.某部门申请了一个C类IP地址，若要分成32个子网，其掩码应为(      )

A.255.255.255.0	B.255.255.255.192

C.255.255.255.248	D.255.255.255.240

19.下列地址中与“域名”有一一对应关系的是(      )

A.E-mail地址	B.网页地址

C.IP地址	D.物理地址

20.用户E-mail地址中的用户名(      )

A.在整个因特网上是唯一的	B.在一个国家是唯一的

C.在用户所在邮件服务器中是唯一的	D.在同一网络标识的网上是唯一的

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.通信子网主要由____________和通信链路组成。

22.为了使国际上各种网络具有统一的体系结构易于实现互连，国际标准化组织ISO制定了____________。

23.分组交换可分为虚电路分组交换和____________两种类型。

24.为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合称为____________ 。

25.FTP工作时建立两条TCP连接，一条用于____________，另一条用于传送控制。

26.RS-449标准的电气特性有两个子标准，即____________方式的RS-422电气标准和采用差动接收器的非平衡方式的RS-423电气标准。

27.10BASE-T总线局域网常采用的传输介质是____________。

28.LLC帧分为信息帧、监控帧和____________三种类型。

29.只支持多模光纤传输介质的千兆以太网物理层协议是____________。

30.广域网节点之间常采用点—点访问方式，局域网节点之间常采用____________方式。

31.广域网技术主要对应OSI参考模型底层的1到____________层。

32.局域网上支持由“0”、“1”组成的比特流以____________的形式在链路上无差错的传输。

33.数字数据网(DDN)是由电信部门向用户提供的一种高速通信业务，用户租用的信道速率应为____________bps的整数倍。

34.在接入网方面，国际上比较成熟的技术有xDSL技术、HomePNA技术、____________接入技术、Cable技术以及无线宽带接入技术等。

35.HDSL是一种对称的DSL技术，可利用现有电话线提供____________的数字传输。

36.ISP接入因特网的方式有帧中继方式、____________方式和ISDN方式。

37.用SLIP协议的拨号方式，用户端可以分配到____________，各类文件和电子邮件可直接传送到用户计算机。

38.IP拨号方式是通过电话拨号将自己的计算机与____________连接起来。

39.局域网接入Internet有两种方法，若要使每一台主机具有IP地址，那么局域网应通过____________与Internet主机连接。

40.IP地址93.120.4.34属于____________类地址。

三、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

41.试指出OSI所包括的三级抽象及各自的具体内容。

42.请说明与X.25相比，帧中继(Frame Relay)在操作上做了哪些简化工作，并简述Frame Relay网络的5个主要特点。

43.什么是域名?简述因特网域名系统DNS的构成及功能。

四、计算题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

44.设异步传输时，每个字符对应1位起始位、7位有效数据位、1位奇偶校验位和1位停止位，若数据传输速率为1200bps，试计算每秒钟传输的最多字符数。(写出简要计算式)

45.生成多项式G(x)=X4+X+1，发送的数据报文为10110011，试求CRC冗余位及CRC码字。(写出计算式)

46.在100Mbps以太网中，两站点间的最大距离是200m，信号传播速度是200m/μs，求在该网上传输长度为1500bit的数据帧所需的总时间(μs)。(要求列出简要计算步骤)

五、应用题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

47.画出比特流10110010的不归零码及曼彻斯特码波形图。

48.试述路由器的主要服务功能。

49.试述TCP协议的主要特点。