全国2012年4月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

# 课程代码：02141

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.国际标准化组织ISO制定的开放系统互连基本参考模型共有(      )

A.3层	B.4层

C.5层	D.7层

2.模拟数据也可以用数字信号来表示。对于声音数据来说，完成将模拟数据转换为数字信号的设施为(      )

A.CODEC中的编码器	B.CODEC中的解码器

C.MODEM中的调制器	D.MODEM中的解调器

3.TCP／IP的互连层含有四个重要的协议，分别为(      )

A.IP，ICMP，ARP，UDP	B.TCP，ICMP，UDP，ARP

C.IP，ICMP，ARP，RARP	D.UDP，IP，ICMP，RARP

4.传输过程由主站启动，从站只有收到主站某个命令帧后才能作为响应向主站传输信息，这种HDLC操作方式称为(      )

A.扩展异步响应方式EARM	B.异步响应方式ARM

C.异步平衡方式ABM	D.正常响应方式NRM

5.在阻塞控制方法中，直接对通信子网中分组的数量进行严格、精确的限制，以防止阻塞现象发生的方法为(      )

A.分组丢弃法	B.缓冲区预分配法

C.定额控制法	D.存储转发法

6.对各种实终端的功能进行一般化、标准化，将实终端的特性变换成标准化通用终端的特性，与此相对应的OSI应用层协议称为(      )

A.VTP	B.TCP

C.HTTP	D.ICMP

7.不再支持半双工数据传输，所有传输都以全双工方式进行的以太网技术是(      )

A.经典以太网	B.百兆以太网

C.千兆以太网	D.万兆以太网

8.10GBase—R万兆以太网采用的编码方式是(      )

A.曼彻斯特编码	B.4B／5B

C.8B／10B	D.64B／66B

9.在使用无线AP组建无线局域网时，通常建议在网络中使用的客户机总数不超过(      )

A.30	B.50

C.100	D.256

10.ISDN的基群速率接口PRI有两种，一种是23B+D，另一种是(      )

A.2B+D	B.8B+D

C.30B+D	D.32B+D

11.ISDN提供的是2B+D的数据通道，其速率最高可达到(      )

A.128Kbps	B.144Kbps

C.256Kbps	D.512Kbps

12.ADSL使用的信号分离器又被称为(      )

A.中继器	B.滤波器

C.路由器	D.网桥

13.HomePNA技术为对称式数据传输，其双向传输带宽均为(      )

A.272Kbps或1.088Mbps	B.1Mbps或10Mbps

C.1.5Mbps或2.3Mbps	D.13Mbps或52Mbps

14.以下不属于光纤用户网的特点是(      )

A.传输带宽高	B.传输速度快

C.传输距离远	D.抗干扰能力差

15.网络管理系统中驻留在被管对象上配合网络管理的处理实体称为(      )

A.被管代理	B.网络管理器

C.网络管理协议	D.管理信息库

16.某部门申请了一个C类IP地址，若要分成16个规模相同的子网，其掩码应为(      )

A.255.255.255.0	B.255.255.255.192

C.255.255.255.240	D.255.255.255.255

17.若两台主机在同一子网中，则两台主机的IP地址分别与它们的子网掩码相“与”的结果一定(      )

A.为全0	B.为全1

C.相同	D.不同

18.WWW上的每一个网页包括主页都有一个独立的地址，这些地址由32位二进制表示则称为

(      )

A.E-mail地址	B.IP地址

C.域名地址	D.统一资源定位器(URL)

19.FTP文件传输协议对应于OSI的(      )

A.第2层	B.第3层

C.第4层	D.第5—7层

20.点击浏览器上的网页地址，从Web服务器下传的是(      )

A.图形图像压缩文件	B.二进制文件

C.文本文件	D.HTML文本文件

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.因特网最核心的协议是______。

22.公共数据网采用的交换方式主要是______。

23.按照光信号在光纤中的传播方式，可将光纤分成单模光纤和______两种类型。

24.网络协议主要由三个要素组成，即语义、语法和______。

25.为了使互联网能报告差错，在IP层所加入的报文机制是______。

26.X.25提供虚呼叫和______两种虚电路服务。

27.以太网采用的介质访问控制方法是______。

28.使用4B／5B编码的局域网技术有100Base—TX、100Base—FX和______。

29.UNIX SVR3.2上的TCP／IP协议以________形式运行于UNIX中。

30.ATM传输的基本单元是______。

31.xDSL技术的最大特点是使用电信部门已经铺设的双绞线作为传输线路，提供从______Kbit／s到52Mbit／s的宽带传输速率。

32.HDSL是一种______的DSL技术，可利用现有电话线提供全双工的数字传输。

33.RADSL动态提交的下行传输速率为640Kbps~______Mbps。

34.ISO建议的网络管理的5大功能有故障管理、计费管理、______、性能管理和安全管理。

35.ISDN的基本速率接口BRI提供了两路64Kbps的B信道和______信道。

36.如果局域网上的每一台主机不具有IP地址，那么局域网应该通过______与ISP主机相连。

37.为保证E-mail地址的唯一性，E-mail地址中的用户名在______必须唯一，主机域名在整个因特网必须唯一。

38.WWW上的每一个网页，包括主页都有一个独立的地址，这些地址称为______。

39.WWW上的主页(Home Page)是指______。

40.远程用户通过Telnet登录到某台服务器后，用户计算机就如同是该服务器的一个______。

三、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

41.简述数据链路层的主要功能。

42.简述数据报操作方式的特点。

43.什么是ADSL技术?并说明ADSL与Cable Modem的主要区别。

四、计算题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

44.若数据传输速率为4800bps，采用无校验、1位停止位的异步传输，则1分钟最多可传输多少汉字(双字节)。(给出简要计算过程)

45.若生成多项式G(x)=X4+X3+1，所发送的数据报文1011001，试求CRC冗余位。(写出计算式)

46.在采用基带CSMA／CD的以太网中，两个站点之间的距离是2000m，信号传播速度是200m u／s，求出检测一个冲突所需要的时间(us)。(要求列出简要计算步骤)

五、应用题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

47.试说明日载波帧结构，并计算其数据传输率和开销百分比。

48.在OSI参考模型中，各层都有差错控制。请指出以下每种差错发生在OSI的哪一层?(1)噪声使传输线路上的一个0变为1；(2)一个分组被传送到错误的目的站；(3)收到一个序号错误的帧；(4)分组交换网交付给一个终端的分组的序号错误。

49.请用共享信道的100Base—T以太网技术，将3台计算机连成一个小型局域网，要求画出网络连接图，并在图中标注出需要使用的所有设备、传输介质和接口名称。