全国2012年7月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码:02141

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．ITU制定的X.25协议规定的X.25公共数据网的交换方式是(      )

A．线路交换	B.报文交换

C.分组交换	D.字符交换

2．MODEM的主要功能是(      )

A．数字信号的编码	B.模拟信号的放大

C.数字信号的整形	D.模拟信号与数字信号的转换

3．在计算机网络的层次模型中，能够进行实通信的是(      )

A．物理介质	B.N层

C. N+l层	D.对等层之间

4．网络层、数据链路层和物理层传输的数据单位分别是(      )

A．报文、帧、比特	B.分组、比特、帧

C.分组、帧、比特	D.数据块、分组、比特

5．TCP/IP协议簇中属于传输层协议的是(      )

A．TCP	B.RARP

C.DNS	D.IP

6．在TCP/IP体系结构中，IP所提供的服务层次为(      )

A．传输层	B.互连层

C.链路层	D.物理层

7．IEEE802.3的帧格式中的帧起始定界符的比特模式为(      )

A．10101010	B.10101011

C.11010101	D.10101101

8.1000Base-LX千兆以太网采用的编码方式是(      )

A．曼彻斯特编码	B.4B/5B

C.8B/10B	D.64B/66B

9．用千兆以太网技术将相距250米的两栋楼连起来，应采用的千兆以太网物理层协议是

(      )

A.1000Base-SX	B.lOOOBase-LX

C.lOOOBase-CX	D.1000Base-T

10．下列通信网络中采用电路交换的网络是(      )

A．X．25	B.以太网

C. Frame Relay	D.ISDN

11．目前大的机构用户与ISP互连时较多采用的是(      )

A．帧中继或专用线路	B.ISDN

C.电话拨号	D.X.25

12.ISDN的基本速率接口BRI提供的信道是(      )

A．2B+D	B.8B+D

C.23B+D	D.30B+D

13．帧中继网的交换节点参与了OSI哪几个层次的功能？(      )

A．1-4层	B.1-3层

C.1-2层	D.1层

14.ATM网络对于传输介质的使用规则是(      )

A．只能使用双绞线	B.只能使用光纤

C.只能使用同轴电缆	D.双绞线、同轴电缆、光纤可以混合使用

15.ATM终端用户（主机）或ATM网络的用户设备（如路由器）接入ATM网络需要通过(      )

A．调制解调器	B.多路复用器

C.转发器	D.ATM适配器

16．终端可以通过电话线与远程主机相连，用户计算机安装相应的软件也能象真正的终端一样与ISP连接，这种接入方式称为(      )

A．拨号IP方式	B.仿真终端方式

C.局域网连接方式	D.无线接入方式

17.ADSL接入方式本质上仍属于(      )

A．拨号IP方式	B.仿真终端方式

C.局域网连接方式	D.无线接入方式

18.Telnet远程登录协议对应于OSI的(      )

A．第2层	B.第3层

C.第4层	D.第5-7层

19．下列项目中不属于超文本特点的是(      )

A．超大规模的文本	B.含有多媒体信息的文本

C.在HTTP协议支持下运行的文本	D.能在各种浏览器上运行的文本

20．以下关于超文本标记语言(HTML)错误的是(      )

A．HTML是编译性程序设计语言	B.HTML是解释性程序设计语言

C.HTML文件是文本文件	D.HTML提供超链功能

二、填空题（本大题共20小题,每小题1分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．专门为单位或个人提供进入因特网产品和服务的公司英文简称为_________________.

22．概括而言，计算机网络的功能主要表现在硬件资源共享、软件资源共享和_________________三个方面。

23．采用异步传输方式，每个字符用起始位和_________________加以分隔。

24.TCP/IP层次模型互连层中包括的协议主要有IP、_________________、ARP和RARP。

25．为了解决SLIP协议存在的问题，在串行通信应用中又开发了一种有效的点对点通信协议，称为_________________协议。

26.TCP采用_________________窗口的流量控制机制来提高网络的吞吐量，窗口的范围决定了发送方发送的但未被接收方确认的数据报的数量。

27.CSMA/CD是一种用_________________的方法来决定对介质访问权的协议。

28.100Mbps快速以太网的标准是_________________。

29．构成UNIX网络操作系统的网络通信协议是_________________。

30．公共电话交换网(PSTN)采用的是_________________交换方式。

31．虚电路与电路交换的最大区别在于虚电路只给出远程两端点的传输通路，没有把通路上的_________________固定分配给两端用户。

32.X．25网的交换节点参与了OSI参考模型的l到_________________层的全部功能。

33.ATM信元长度为53个字节，其信头长度是_________________字节。

34.ATM信元在传输线上不对应某个固定的时间间隙，也不按周期出现，即信息和它在时域中的位置之间没有任何关系。信息只按信息头中的标志来区分，这种复用方式称为_________________。

35．与Cable MODEM相比，ADSL在网络拓扑的选择上采用_________________拓扑结构。

36．用户计算机拨号上网一般是连接到本地某个_________________的主机上。

37．用户通过电话线和MODEM接入因特网时需在链路层运行的协议是_________________和PPP。

38.Internet上的域名由_________________统一管理。

39.WWW(Word Wide Web)是Internet上的_________________。

40．进入因特网的用户可以选择合适的代理服务器作为中转站，用于加快传输速度或_________________。

三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

41．简述网桥的工作原理。

42．什么是VPN技术？VPN主要采用哪四种技术来保证安全？

43．说明用户E-mail地址格式及其唯一性。

四、计算题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

44．设异步传输时，每个字符对应7位有效数据位、1位奇偶校验位和1位停止位，若数据传输速率为2400bps，则每秒钟最多可传输多少字符。（写出简要计算式）

45．试说明T1载波的帧结构，并计算其开销百分比。（写出简要计算式）

46．在10Mbps总线以太网中，两节点间的最大距离是2500m，信号传播速度是200m/μs，求在该网上传输一个长度为1500bit的数据帧所需要的总时间。（要求列出简要计算步骤）

五、应用题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

47．试给出X.25复位分组的分组格式。

48．试述在网络环境中，进程间相互作用采用客户/服务器模式的主要理由。

49．用交换型10Base-T以太网技术将3台计算机连网，要求画出网络连接图，并在图中标注出需要使用的所有设备、传输介质和接口名称。