绝密★考试结束前

全国2013年4月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码：02141

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.为了提高公共数据网的数据吞吐率和传输速度，公共数据网最新采用的交换协议是

A.X.25	B.帧中继

C.ATM	D.FDDI

2.PSK和ASK技术的结合可以提高数据传输速率，这种调制方式称为

A.相位幅度调制PAM	B.相位频率调制PFM

C.频率幅度调制FAM	D.频率相位调制FPM

3.网络层的协议数据单元称作

A.帧	B.位

C.分组	D.报文

4.TCP协议的全称是

A.互连网协议	B.传输控制协议

C.数据报协议	D.超文本协议

5.TCP／IP协议簇中属于互连层协议的是

A.TCP	B.RARP

C.DNS	D.FTP

6.串行通信线路的数据链路层协议中可以支持动态IP地址的是

A.SLIP	B.UDP

C.PPP	D.TCP

7.IEEE802.3的CSMA／CD常用的退避算法是

A.非坚持	B.1-坚持

C.P-坚持	D.可预测P-坚持

8.对于10Mbps的基带CSMA／CD网，在发生冲突时所产生的碎片帧的长度应小于

A.64字节	B.128字节

C.256字节	D.512字节

9.在一栋楼的同一楼层内，要求用千兆以太网技术将一台服务器连接到楼层的接人交换机，二者之间的距离是78米，应采用的千兆以太网物理层协议是

A.1000Base-SX	B.1000Base-LX

C.1000Base-CX	D.1000Base-T

10.在以下交换方式中传输延时最小，但线路利用率最低的是

A.电路交换	B.分组交换

C.报文交换	D.字符交换

l1.对于大型企业，在用户设备和ISDN交换设备之间需要安装的设备是

A.网络终端NTl	B.网络终端NT2

C.网络终端NTl+NT2	D.调制解调器

12.X.25网的交换节点所参与的OSI层次是

A.1-4层	B.1-3层

C.1-2层	D.1层

13.ATM网的交换节点所参与的OSI层次是

A.1-4层	B.1-3层

C.1-2层	D.1层

14.以下对ATM网络特征的描述错误的是

A.ATM仍然采用分组交换技术	B.ATM网络节点只参与物理层功能

C.ATM是面向连接的交换	D.ATM不支持多媒体传输应用

15.ATM网络所采用的复用方式为

A.同步时分复用	B.异步时分复用

C.频分多路复用	D.空分复用

16.某住户通过小区以太网连接因特网，这种接入方式称为

A.拨号IP方式	B.仿真终端方式

C.局域网连接方式	D.无线接入方式

17.因特网中无连接的用户数据报协议UDP对应于OSI的

A.网络层	B.传输层

C.会话层	D.应用层

18.一个大网通过子网掩码分成若干子网，子网之间的连接设备可以是

A.网关	B.路由器

C.转发器	D.集线器

19.一个网络标识为202.13.12的C类IP地址，掩码为255.255.255.224，与主机

202.13.12.129在同一子网的是

A.202.13.12.12	B.202.13.12.34

C.202.13.12.125	D.202.13.12.158

20.万维网WWW(World Wide Web)是Internet上的

A.一个主页	B.一个Web服务器

C.一个网页	D.全球信息资源网络

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共20小题，每空1分，共20分)

21.通过因特网向公众提供信息内容服务的公司或部门英文简称为______。

22.概括而言，计算机网络的功能主要表现在______、软件资源共享和用户间信息交换三个方面。

23.模拟信号数字化的转换过程包括三个步骤，分别是采样、量化和______。

24.传输层要处理端到端的差错控制和______问题。

25.TCP采用“带重传的______”技术来实现传输的可靠性。

26.描述物理层功能的四个特性是电气特性、______、功能特性和规程特性。

27.按照1-坚持算法的规则，如果介质忙，则继续监听，直至检测到______，立即发送。

28.万兆以太网的WAN物理层协议提供的传输速率是______bps。

29.提供最高传输速率为22Mbps的IEEE802.11标准是______。

30.局域网技术主要对应OSI参考模型底层的1到______层。

31.由于模拟电话线路是针对音频设计的，因此公共电话交换网提供的拨号服务其数据传输速率被限制在______bps。

32.对于家庭和小型机构在用户设备和ISDN交换设备之间需要设置一个______设备。

33.ATM的信头有两种格式，分别对应用户一网络接口UNI和______。

34.ATM网络传输的分组叫信元，其长度为______个字节。

35.ATM中间节点根据信头中的VPI和______标志转移信元。

36.用户通过电话线和MODEM接入因特网时需在链路层运行的协议是SLIP和______。

37.用户通过电话线和MODEM接入因特网时，MODEM的作用是______。

38.用户访问WWW某个站点但未规定那个站点上特殊文件的名字时所看到的初始页称为______。

39.在IE浏览器中通过点击工具——Intemet选项——______选项，可以设置连网功能。

40.进入因特网的用户可以选择合适的代理服务器作为中转站用于______或访问本地网无法访问到的站点。

三、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

41.简述距离矢量路由算法的工作过程。

42.请写出网络管理系统模型的几个组成部分，并简单描述各部分的主要功能。

43.ISP(因特网服务供应商)接入因特网的方式有哪几种?简要说明各自特点。

四、计算题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

44.若数据传输速率为2400bps，采用无校验、1位停止位的异步传输，试计算每秒钟最多可传输多少数据字节。(给出简要计算过程)

45.试求T1载波的数据传输速率及开销百分比。(写出简要计算式)

46.在CSMA／CD总线网中，信号传播速度是200m／μs，所传输的数据帧的最短长度是512bit，数据传输速率是10Mbps，求两节点问的最大距离(m)。

(要求列出简要计算步骤)

五、应用题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

47.试给出X.25数据分组的分组格式。

48.试述客户与并发服务器建立传输连接的工作过程。

49.请使用交换型100Base-T以太网技术将4台PC机连接为一个小型局域网，具体要求如下

1)画出网络连接图；

2)在图中注明所用网络连接设备、传输介质和接口的名称。