# 浙江省2012年7月高等教育自学考试

## 人机工程学（二）试题

课程代码：01936

考生序号本试卷分A、B卷，使用2005年版本教材的考生请做A卷，使用2011年版本教材的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以B卷记分。

A卷

一、单项选择题(本大题共19小题，每小题1分，共19分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．“人机工程学是在机械设计中，考虑如何使人获得操作简便而又准确的一门学科”是______观点。（      ）

A.伍德	B.伍德森

C.泰罗	D.查帕尼斯

2．从人机工程学和工业设计两学科的共同目标来评价，判断最佳平衡点的标准，就是在设计中坚持以______为核心的主导思想。（      ）

A.“人”	B.“物”

C.“环境”	D.“产品”

3．考虑产品与人及环境的全部联系，全面分析人在系统中的具体作用是人机工程设计工作程序中的哪一个环节？（      ）

A.规划阶段	B.方案设计

C.技术设计	D.加工设计

4．医疗器械属于人机工程学与工业设计相关研究领域中的哪一具体领域？（      ）

A.作业的设计	B.环境的设计

C.产品的设计	D.形象的设计

5．在应用人体测量数据时，应考虑衣服的厚度，对厚衣服要附加______mm。（      ）

A.6	B.7.9

C.7	D.7.6

6．姿势修正量常用数据是，立姿时身高、眼高减10mm；坐姿时坐高、眼高减______mm。

（      ）

A.40	B.44

C.46	D.50

7．在______以外的视野范围，因其视觉认读效率低，一般不宜放置显示仪表。（      ）

A.40°	B.60°

C.80°	D.90°

8．距显示器最大阅读距离______mm可以保护眼睛不受电子射线的伤害。（      ）

A.500～600	B.600～700

C.710～760	D.750～800

9．正常人着装身材尺寸修正值中，因为鞋高的原因，站姿眼高的尺寸修正量是______mm。

（      ）

A.3	B.36

C.13	D.25~38

10．钢丝钳的握把应设计成______形状。（      ）

A.笔直	B.弯曲

C.斜面	D.几何

11．工作座椅的坐面倾角推荐值是（      ）

A.0°～5°	B.1°～4°

C.2°～4°	D.3°～4°

12．工作座椅的腰靠高一般是______mm。（      ）

A.150～200	B.165～210

C.155～190	D.170～220

13．在空气混浊的情况下，能见距离是______km。（      ）

A.1	B.2

C.4	D.10

14．在设计柜台时考虑大腿厚度的因素时应选用人体尺度数据的______百分位。（      ）

A.5	B.90

C.95	D.10

15．______是由初次使用或过久使用设计不良的工具引起的，在作业训练工人中常会出现。

（      ）

A.滑膜炎	B.腱鞘炎

C.腱炎	D.滑囊炎

16．作业环境的气湿以空气相对湿度表示。相对湿度低于______称为低气湿。（      ）

A.5%	B.10%

C.20%	D.30%

17．工作座椅的腰靠倾角不得超过（      ）

A.100°	B.110°

C.115°	D.120°

18．皮肤温度达______℃时会感到灼痛，若高温继续上升，则皮肤基础组织便会受到伤害。

（      ）

A.38～39	B.39～40

C.40～41	D.41～44

19．简化产品结构，提倡______的设计原则。（      ）

A“小而精”	B.“简而美”

C.模块化	D.节约

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后

的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1．人机工程学是一门新兴的边缘学科，它是综合地进行______等问题研究的学科。

(          )

A.测量学	B.人体结构

C.功能	D.心理

E.力学

2．下列哪些选项不属于人体结构特征参数？(          )

A.人体各部分的出力范围

B.人体各部分的活动范围

C.人体各部分的动作速度

D.人体各部分的尺寸、体重

E.人体各部分的体表面积、比重、重心

3．随着人机工程学等新兴边缘学科的迅速发展和广泛应用，工业设计的评价指标将更注重

(          )

A.“方便”	B.“舒适”

C.“可靠”	D.“价值”

E.“安全”

4．人体测量学中的测量基准面有______。(          )

A.冠状面	B.矢状面

C.正中矢状面	D.眼耳平面

E.水平面

5．在主要人体尺寸的应用中，立姿眼高可用于(          )

A.确定通道和门的最小高度

B.确定柜台的舒适高度

C.布置广告和其他展品

D.确定屏风的高度

E.确定开敞式大办公室内隔断的高度

6．以下哪些选项属于记忆的种类？(          )

A.有意记忆与无意记忆

B.机械记忆与意义记忆

C.瞬时记忆、短时记忆与长时记忆

D.形象记忆、听觉记忆与动作记忆

E.浅度记忆与深度记忆

7．把手设计中，以下哪些数据是着力抓握比较合适的直径?(          )

A.30mm	B.40mm

C.50mm	D.60mm

E.70mm

8．影响热环境的要素有(          )

A.噪声	B.气温

C.气湿	D.气流

E.热辐射

9．人－机界面设计，必须解决好两个问题，即(          )

A.人控制机械	B.手控制机器

C.人接受信息	D.操作时的空间

E.控制器的配置

10．绿色设计，也称为(          )

A.生态设计	B.仿生设计

C.环境设计	D.生命周期设计

E.环境意识设计

三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1．西欧国家多称本学科为“Ergonomics”（人类工效学）。（      ）

2．在工业设计的设计阶段中一般有规划阶段、方案设计、技术设计、总体设计，加工设计等五个阶段。（      ）

3．刺激不需要达到一定的强度就能对感觉器官发生作用。（      ）

4．为了克服人们心理上产生的“空间压抑感”等心理感受，在产品最小功能尺寸上附加一项增量，称为功能修正量。（      ）

5．次声和超声人耳可以听见。（      ）

6．为警戒、禁止、停顿或指示不安全情况的信号灯，最好使用黄色。（      ）

7．前倾式座椅如果靠背角为90°，则相当于座面与靠背夹角为105°，这是坐姿的最小舒适角度。（      ）

8．工作座椅的腰靠圆弧半径的推荐值是500mm。（      ）

9．3E原则为技术、教育训练和法制。（      ）

10．当人体深部体温降至27℃时，一般不能存活。（      ）

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1．现代人机工程学研究的方向。

2．人机工程学研究的内容及对工业设计作用的几个方面。

3．工作座椅的座高和腰靠高的设计要求。

4．控制台的设计要点。

五、综合应用题（本大题共2小题，第1小题10分，第2小题11分，共21分）

1．从人机工程学角度分析传统钢丝钳的设计并提出改良意见。

2．单把手设计的设计因素。

B卷

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．日本称人机工程学为（      ）

A.人间工学	B.人类工效学

C.人类工程学	D.人体工程学

2．考虑产品与人及环境的全部联系，全面分析人在系统中的具体作用是人机工程设计工作程序中的哪一个环节？（      ）

A.规划阶段	B.方案设计

C.技术设计	D.加工设计

3．医疗器械属于人机工程学与工业设计相关研究领域中的哪一具体领域？（      ）

A.作业的设计	B.环境的设计

C.产品的设计	D.形象的设计

4．通过科学研究发现，工作台等的最舒适的高度是低于人的肘部高度______cm。（      ）

A.7	B.7.2

C.7.4	D.7.6

5．在应用人体测量数据时，应考虑衣服的厚度，对薄衣服要附加______mm。（      ）

A.5	B.7.9

C.8.2	D.7

6．在应用人体测量数据时，应考虑衣服的厚度，对厚衣服要附加______mm。（      ）

A.6	B.7.9

C.7	D.7.6

7．在确定座椅高度时，应选用第______百分位的数据。（      ）

A.95	B.5

C.10	D.90

8．视网膜除能辨别光的明暗外，还有很强的辨色能力，可以分辩出______种颜色。（      ）

A.180	B.160

C.200	D.250

9．在______以外的视野范围，因其视觉认读效率低，一般不宜放置显示仪表。（      ）

A.40°	B.60°

C.80°	D.90°

10．空气绝对纯净的情况下能见距离可达到______km。（      ）

A.50	B.100

C.150	D.200

11．对于远距离观察的信号灯，可选用射程较远的______信号灯。（      ）

A.蓝光	B.绿光

C.黄光	D.长波红光

12．在坐姿控制台的设计中，首先应在操作者视水平线以上10°至以下30°的范围内设置斜度为______的面板，该面板上配置最重要的显示器。（      ）

A.10°	B.15°

C.20°	D.25°

13．脊柱位于人体背部中线处，由______块短圆柱状椎骨组成。（      ）

A.33	B.32

C.31	D.30

14．工作座椅的腰靠高一般是______mm。（      ）

A.150～200	B.165～210

C.155～190	D.170～220

15．工作座椅的坐面倾角推荐值是（      ）

A.0°～5°	B.1°～4°

C.2°～4°	D.3°～4°

16．______是由初次使用或过久使用设计不良的工具引起的，在作业训练工人中常会出现。

（      ）

A.滑膜炎	B.腱鞘炎

C.腱炎	D.滑囊炎

17．在动态作业中，如果作业动作是简单的重复性动作，则肌肉施力的大小不得超过该肌肉最大肌力的（      ）

A.10%	B.20%

C.30%	D.40%

18．距显示器最大阅读距离______mm可以保护眼睛不受电子射线的伤害。（      ）

A.500～600	B.600～700

C.710～760	D.750～800

19．当人体温度下降至______以下时，随意运动丧失，瞳孔反射，人濒临死亡。（      ）

A.27℃	B.30℃

C.34℃	D.36℃

20．在网络界面设计中所面对的设计主体是（      ）

A.电脑	B.互联网

C.显示器	D.人

21.人的感觉器官半规管识别外界的特征是（      ）

A.触压觉、温度觉、痛觉等	B.撞击、重力、姿势等

C.辣气、香气、臭气等	D.旋转运动、直线运动、摆动等

22.人的感觉器官肌体神经和关节适宜的刺激是（      ）

A.运动和位置的变化	B.物质对肌体的作用

C.挥发的和飞散的性质	D.被唾液溶解的物质

23.脊柱承受的重量负荷由上至下逐渐增加，第______块腰椎处负荷最大。（      ）

A.5	B.3

C.7	D.12

24.对于人眼直接判读的仪表刻度最小尺寸不宜小于（      ）

A.4～8mm	B.1～2.5mm

C.0.6～1mm	D.0.6～2.5mm

25.当刻度线宽度为间距的______时，判读误差最小。（      ）

A.10%	B.15%

C.20%	D.30%

26.实验结果表明，指针长度对读数误差影响很大，当指针与刻度线的距离超过______时，距离越大，认读误差越大。（      ）

A.0.1cm	B.0.2cm

C.0.1～0.2cm	D.0.6cm

27.结合作业环境条件的特点，在狭小的空间，需采用“后退”的活动心理因子，用______色、低饱和度、稍低明度。（      ）

A.红色	B.橙色

C.绿色	D.黄色

28.车间天花板，为避免“压抑感”，采用（      ）

A.白色	B.粉色

C.青蓝色	D.紫色

29.健全人的平均眼高为160cm,乘轮椅者的眼高为（      ）

A.110cm	B.100cm

C.90cm	D.120cm

30.以下哪一选项不属于人的智能?（      ）

A.思维能力	B.运动能力

C.感知能力	D.行为能力

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1．工作场所设计一般包括(          )

A.工作空间设计	B.座位设计

C.工作台设计	D.操纵台设计

E.作业场所的总体布置

2．在工业设计中，各种控制部件的______的设计基准，都是以人体工程学提供的参数和要求为设计依据。(          )

A.形状	B.大小

C.色彩	D.布置方面

E.肌理

3．人机工程学主要的研究内容是(          )

A.产品设计

B.人体特性的研究

C.人机系统的总体设计

D.工作场所和信息传递装置的设计

E.环境控制与安全保护设计

4．下列哪些内容是属于人机工程学与工业设计相关的研究领域中的环境的设计的内容？

(          )

A.城市规划	B.控制中心

C.车辆驾驶室	D.照明器具

E.工厂生产作业

5．以下哪些应用条件需要在设计中涉及人体尺寸应用时选择95百分位的？(          )

A.身高	B.坐姿垂直伸手高度

C.人体最大厚度	D.人体最大宽度

E.大腿厚度

6．记忆是一个复杂的心理过程，它可以具体划分为______等阶段。(          )

A.识记	B.保持

C.再认	D.再现

E.重构

7．在设计下列哪些产品时要考率大腿厚度的因素？(          )

A.柜台	B.书桌

C.会议桌	D.衣柜

E.鞋柜

8．在工作座椅的腰靠设计中，下列哪些数据都是在允许范围内的？(          )

A.320mm	B.360mm

C.340mm	D.350mm

E.370mm

9．根据日本人体测量数据所设计的办公用座椅的坐面高设计，下列哪些数据都是可以使用的？(          )

A.340mm	B.350mm

C.360mm	D.370mm

E.380mm

10．固有危险源是处于不安全状态的物质因素，按其性质可分为(          )

A.化学	B.电气

C.机械	D.辐射

E.其他危险源

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.现代人机工程学研究的方向。

2.人机工程学与工业设计的关系。

3.手握式工具设计的解剖学因素。

4.思维的基本特征。

四、问答题(本大题共2小题，每小题15分，共30分)

1.避免静态肌肉施力的几个设计要点。

2.光环境设计的设计基本原则。