全国2007年1月高等教育自学考试

计算机与网络技术基础试题

课程代码：00894

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．第四代电子计算机使用的主要电子元件是（      ）

A．电子管	B．晶体管

C．中、小规模集成电路	D．大、超大规模集成电路

2．十进制数11.625所对应的二进制数表示为（      ）

A．(1010.101)2	B．(1011.101)2

C．(1110.101)2	D．(1011.110)2

3．计算机硬件系统的核心是（      ）

A．控制器	B．运算器

C．中央处理单元	D．存储器

4．下列特点中没有体现Windows98设计思想的是（      ）

A．用户更容易使用	B．速度更快，功能更强

C．比其他操作系统更高的安全性	D．具有很好的兼容性

5．下列不属于计算机网络组成部分的是（      ）

A．网络应用软件	B．主机

C．通信子网	D．协议

6．网络的作用范围在几十公里内的是（      ）

A．广域网	B．局域网

C．城域网	D．地区网

7．在信息传输的过程中，识别每一位的开始和结束，称为（      ）

A．帧同步	B．位同步

C．字符同步	D．起止式同步

8．在计算机网络体系结构中，决定系统所需资源的是（      ）

A．物理结构	B．逻辑结构

C．软件结构	D．硬件结构

9．在IEEE 802标准系列中，定义使用CSMA／CD协议和总线拓扑的网络的是（      ）

A．IEEE 802.1	B．IEEE 802.2

C．IEEE 802.3	D．IEEE 802.4

10.采用存储转发原理，发送的数据单元长度无限制的交换方式是（      ）

A．电路交换	B．报文交换

C．分组交换	D．电话交换

11．在环形结构中，若每个IMP的缓冲区都被发往下一个IMP的信息所占满，这样造成的

死锁称为（      ）

A．直接存储转发死锁	B．重装死锁

C．间接存储转发死锁	D．转发死锁

12．下列选项中不属于X.25所规定的通信协议层次的是（      ）

A．物理层	B．链路层

C．网络层	D．表示层

13．物理层使用的中继系统是（      ）

A．转发器	B．网桥

C．路由器	D．网关

14．下列IP地址中属于A类地址的是（      ）

A．68.128.45.76	B．132.68.98.154

C．192.168.0.1	D．222.232.4.1

15．下列不属于网络操作系统类型的是（      ）

A．集中式	B．客户／服务器模式

C．对等式	D．联机式

16．UNIX系统中，系统管理员在向系统中加入相应用户时建立起来的目录是（      ）

A．祖先目录	B．主目录

C．父目录	D．子目录

17．执行超出程序定义之外的程序是（      ）

A．计算机病毒	B．计算机蠕虫

C．特洛伊木马	D．逻辑炸弹

18．对源节点和目标节点中传送的PDU进行加密和解密的策略是（      ）

A．链路加密	B．端点加密

C．端到端加密	D．协议加密

19．在OSI制定的网络管理框架基础上提出的网络管理协议是（      ）

A．TCP／IP	B．SNMP

C．SMTP	D．CMIP

20．下列选项中正确的电子邮件地址格式是（      ）

A．ABC@host.com.cn	B．ABC.host.com.cn

C．ABC@203.55.12.68	D．ABC.203.55.12.68

三、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．第一台电子数字计算机____________的出现，标志着计算机的发展已进入第一代。

22．计算机中记忆或暂存数据的部件叫____________

23．目前多数广域网中的主干网，采用分布式控制技术，而对非主干网，主要采取____________控制方式。

24．通信的双方事先约定好的和必须遵守的规则叫做____________。

25．Windows98的主要功能是：易于使用，可靠性更高，速度更快，真正的Web集成，____________。

26．在数据通信系统中，信息只能固定地从一端传送到另一端的传送方式称为____________方式。

27．如果发送端全部重发出错的帧和已发送过的后续帧，这种方式称为____________方式。

28．集中器是将____________技术和存储转发技术结合起来的一种设备。

29．在TCP／IP协议体系结构中，IP首部包括32比特长的源地址和____________地址。

30．Telnet是由____________Telnet和服务器Telnet两个模块实现的。

31．通信子网包括物理层、链路层以及____________。

32．数据链路层的主要用途是为在相邻网络实体之间建立、____________和释放数据链路连接。

33．总线网的变型是____________网，它们都属于使用广播信道的网络。

34．X．25所提供的虚电路服务中，通常有两类虚电路，一是虚呼叫虚电路、一是____________

虚电路。

35．通常对称密钥密码系统的加密密钥和____________密钥相同。

三、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

36．通信系统中数据通信的过程包括哪几个阶段？

37．简述简单邮件传送协议（SMTP）的基本内容和功能。

38．简述局域网的特点。

39．简要回答计算机网络安全的内容。

40．简述远程登录Telnet的工作原理。

四、计算题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

41．计算该式的结果：（1∧（（01）∨1∧0））

42．已知生成校验码的二进制序列为11101，传输的信息码为101101，求其对应的CRC。

43．已知某一网络的网络号为202.202.18.0。请问该网络属于什么类别？该网广播地址是多少？该网络最多能连接主机的台数是多少？

五、应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

44．目前有哪些方法可以提高局域网的数据传输率？

45．匿名FTP服务的实质是什么？匿名帐号的用户名和密码各是什么？为什么在使用匿名服务时，不能向FTP服务器上传文件？