全国2009年10月高等教育自学考试

计算机与网络技术基础试题

课程代码：00894

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.第一代电子计算机使用的电子元件是(      )

A.电子管	B.晶体管

C.小规模集成电路	D.大规模集成电路

2.美国标准信息交换码的英文简写是(      )

A.BCD	B.BIG5

C.ASCII	D.EBCDIC

3.C语言是(      )

A.机器语言	B.汇编语言

C.高级语言	D.解释语言

4.在Windows XP的控制面板中，可以快速安装程序的选项是(      )

A.性能和维护	B.添加／删除程序

C.辅助功能选项	D.打印机和其他硬件

5.在Windows XP中，要快速查找指定的文件或文件夹，可使用的命令是(      )

A.运行	B.搜索

C.收藏夹	D.我的文档

6.下列不属于按作用范围划分的计算机网络是(      )

A.广域网	B.局域网

C.城域网	D.专用网

7.传输信号的通道称为(      )

A.信息	B.信道

C.数据	D.总线

8.IPv4中，源地址或目的地址的长度为(      )

A.16位	B.32位

C.64位	D.128位

9.表示层的目的是处理有关被传送数据的(      )

A.表示问题	B.应用问题

C.传输问题	D.同步问题

10.网络通信结点的功能不包括(      )

A.主机接口功能	B.交换功能

C.监测功能	D.数据处理功能

11.数据链路层中继系统是(      )

A.网关	B.桥接器

C.路由器	D.转发器

12.下列不属于常见的网络互连设备的是(      )

A.网桥	B.路由服务器

C.协议变换器	D.域名服务器

13.用于网络规模大而网络数量小的是(      )

A.A类地址	B.B类地址

C.C类地址	D.D类地址

14.下列不属于当前流行的网络操作系统的是(      )

A. VINES	B. NFS

C. DOS	D. NetWare

15.Windows Server 2003系统的管理员帐户是(      )

A. Root	B. Guest

C. Administrator	D. Super user

16.Linux系统是(      )

A.单用户  单任务	B.单用户  多任务

C.多用户  单任务	D.多用户  多任务

17.RedHat Linux中的文件、目录复制命令是(      )

A. mv	B. rm

C. cp	D. cd

18.下列不属于防火墙体系结构的是(      )

A.被屏蔽主机体系结构	B.被屏蔽子网体系结构

C.双重宿主主机体系结构	D.被屏蔽外网用户体系结构

19.负责我国互联网域名和域名注册的机构是(      )

A.CNNIC	B.TCP

C.OSI	D.IP

20.电子邮件包括邮件头和(      )

A.邮件体	B.发件人

C.收件人	D.发送时间

二、填空题(本大题共16小题，每小题1分，共16分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.一个字节包含________位二进制。

22.计算机的中央处理单元由运算器和________组成。

23.要更改文件或文件夹的名称，可使用“资源管理器”中“文件”菜单的________命令。

24.在Windows XP中，被误删除的文件保留在________中，可通过还原操作将文件找回。

25.按网络所采用的控制方式，可把计算机网络分为集中式和________两种网络。

26.单工方式中，信息固定地从________传送到接收端。

27.数据通信通常有两种同步方式进行传输，即异步传输和________传输。

28.链路控制规程有两种：面向字符的控制规程和面向________的控制规程。

29.计算机网络体系结构采用________对等结构，对等层之间有交互作用。

30.UDP协议的中文名称为________。

31.会话层的主要功能有：会话连接到运输连接的映射、数据传送、会话连接的恢复和释放、________。

32.光缆是最有前途的传输介质，具有远距离的很高________，甚至可达1000Mbps。

33.源结点与目标结点之间采用交换技术实现其连接。通常有三种交换方式：电路交换、________、包交换。

34.网络操作系统是网络的心脏和灵魂，是向________提供服务的特殊的操作系统。

35.1994年5月21日完成了我国最高域名主服务器设置，即以________作为我国最高域名。

36.FTP服务采用典型的________工作模式。

三、名词解释题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）

37．字长

38．子网掩码

39．主动攻击

四、简答题（本大题共7小题，每小题5分，共35分）

40．求（111）2+（2）10的值是多少？结果用二进制表示。

41．简述差错控制的目的。

42．频分多路复用与时分多路复用有何不同？

43．TCP/IP由哪五个层次组成？

44．简述CSMA/CD的基本思想。

45．简述网络中产生死锁的几种情况。

46．简述在Windows Server 2003服务器中，用户账号应包括哪些信息？

五、应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

47．某公司欲将原来的10BASE-T以太网直接升级为100BASE-T的快速以太网，请规划最经济的软、硬件升级方案。

48.远程登录是Internet最早提供的基本服务之一。

(1)什么是远程登录?

(2)如果要使用Telnet功能进行远程登录，需要具备的两个基本条件是什么?

(3)为了解决不同系统对终瑞键盘定义的差异性，Telnet协议引入了什么重要概念?