浙江省2009年4月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、填空题(本大题共7小题，每空1分，共18分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.按材料的材质分，装饰材料分_____、_____、_____。

2.被称为“软木材”的是_____树木，被称为“硬木材”的是_____树木。

3.玻璃马赛克的烧结工艺有_____和_____。

4.根据矿物组成，水泥分_____类水泥、_____水泥、_____水泥。

5.电梯一般由_____、_____和_____三部分组成。

6.幼儿园楼梯的踏步高应≤_____mm、踏步宽度≥_____mm、扶手高度≤_____mm。

7.在人流密集场所，当台阶高度超过_____mm时，应设有_____设施。

二、判断题（本大题共12小题，每小题1分，共12分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.大理石的抗风化性较差，主要化学成份为碱性。(     )

2.石灰岩属于变质岩。(     )

3.玻璃抗拉度高，抗压度低。(     )

4.聚酯合成石与天然岩石相比，容重小、强度较高。(     )

5.玻璃空心砖能被切割加工。(     )

6.水泥加水拌和后成为有塑性的浆体，浆体逐渐变稠失去可塑性的过程称为凝结。(     )

7.细木工板的芯板是使用木材加工的剩余物加工而制成的。(     )

8.环氧树脂厚质涂料常常被用于地面涂料。(     )

9.构造柱必须与圈梁及墙体紧密连接，形成一封闭的空间骨架。(     )

10.砌块墙体可以任意开洞。(     )

11.建筑变形缝分为伸缩缝、沉降缝和抗裂缝。(     )

12.在多层砖混建筑中，上层承重墙应尽量与下层承重墙对齐。(     )

三、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.花岗石属于典型的_____岩。(     )

A.岩浆	B.火成

C.变质	D.深成

2.通常用于包覆电线、电缆、海底电缆的塑料是(     )

A.聚氨脂	B.聚丙烯

C.聚乙烯	D.ABS树脂

3.外观纹理直顺、细腻、整个截面变化不大的木材是(     )

A.水曲柳	B.枫木

C.橡木	D.柚木

4.通常用于水族馆的水下观景窗的玻璃是_____玻璃。(     )

A.夹丝	B.钢化

C.中空	D.钢化夹层

5.根据质量定律、构件材料_____、越密实，其隔声量越高。(     )

A.容重大	B.容积大

C.比重大	D.密度高

6.水泥属于_____性胶凝材料。(     )

A.气硬	B.水硬

C.散粒	D.块状

7.一般高层建筑的基础埋置深度为地面以上建筑总高度的(     )

A.14	B.16

C.18	D.110

8.墙向尽端的墙称(     )

A.纵墙	B.横墙

C.窗间墙	D.山墙

9.外墙为防止雨水沿门窗过梁往内流淌，过梁的底外部下口要做(     )

A.勒脚	B.散水

C.滴水	D.女儿墙

10.平屋顶屋面的最小排水坡度:结构找坡宜_____；材料找坡宜_____。(     )

A.4%，3%	B.3%，4%

C.3%，2%	D.2%，3%

四、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.以下不属于岩浆岩的是(       )

A.花岗岩	B.石膏岩

C.大理石	D.安山岩

E.板岩

2.以下属于木材的物理性质范畴的是(       )

A.木材的吸温性

B.木材对稀盐溶酸有一定抵抗力

C.木材细胞壁由木质素、纤维素、半纤维素组成

D.木材湿胀干缩性明显

E.木材导热系数随其表观密度增大而增大

3.以下属于顶棚类装饰材料的是(       )

A.TK板	B.三维板

C.矿棉装饰吸音板	D.玻璃棉装饰板

E.膨胀珍珠岩装饰吸音板

4.以下对强化木地板的正确描述是(       )

A.质地硬、不易变形	B.表面材质偏软

C.材料性冷、脚感偏硬	D.纯木制品

E.干缩湿胀现象明显

5.以开启方式来分类，门有(       )

A.玻璃门	B.弹簧门

C.卷帘门	D.自动门

E.塑料门

五、问答题(本大题共6小题，共28分)

1.采暖建筑的保温设计要求有哪些？（6分）

2.楼板隔声构造的处理方式有哪些？（3分）

3.什么样的材料可以作保温材料？一般分为哪些？（4分）

4.胶粘剂的组成有哪些？（7分）

5.钢的力学性质主要包括哪些方面？（4分）

6.玻璃主要的化学成份有哪些？（4分）

六、作图题(本大题共3小题，共22分)

1.请画出混凝土散水与砖铺散水构造（做出相应标注）。（10分）

2.请画出混凝土明沟与砖砌明沟构造（做出相应标注）。（10分）

3.请画出粉滴水窗台构造。（2分）