浙江省2010年4月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、填空题(本大题共11小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.建筑装饰工程中，地面、路面、楼梯踏步等受较强磨损作用的部位应考虑材料的__________和__________。

2.玻璃的加工处理方法通常有__________、__________和__________三大类。

3.聚氯乙烯树脂的缩写代号是__________，PU是__________的缩写代号。

4.平开及推拉铝合金门窗的规格型号是以门窗洞口的尺寸表示的，如洞口的宽和高均为600mm的窗，其规格型号为__________。

5.为提高夹层外墙的保温能力，应在空气间层靠低温一侧的结构层表面粘贴一层__________。

6.吊顶骨架系指__________、__________、次龙骨及横档。

7.一般民用建筑常见的屋顶形式有__________和__________两类。

8.磨砂玻璃在安装使用时的毛面应面向__________，压花玻璃的花纹宜面向__________。

9.当两块玻璃之间有水气难以分开时应__________来解决。

10.胶凝材料按硬化条件分__________胶凝材料和__________胶凝材料。

11.条木地板是使用最普遍的木质地面，按铺法可分为__________和__________两种。

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“╳”。

1.吸声材料需要材料的孔隙率大且连通孔的数量多。(      )

2.汉白玉、艾叶青等单一矿物组成、性能稳定的大理石品种可用于室外装饰。(      )

3.釉上彩的彩绘图案不易被磨损，彩烧温度较高。(      )

4.玻璃在储运过程中应防止玻璃之间有水进入，以免产生霉变。(      )

5.在制作大体积水泥制品时，可以使用水化热很高的水泥品种。(      )

6.用薄木贴面板做立面装饰时，应将树根在下树梢在上。(      )

7.金属及其合金表面致密强度大，宜选用结构类胶粘剂。(      )

8.用于铝合金门窗等铝制品的连接件可以使用铁件。(      )

9.建筑物以框架结构承重时，承重柱下的基础多为板式基础。(      )

10.每个楼梯梯段的连续踏步级数不应超过18级，亦不应少于3级。(      )

三、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.以下材料中属于亲水性材料的是(      )

A.彩色水泥	B.胶粘剂
C.塑料	D.防水漆

2.以下可以改善填料和树脂表面结合力的成分是(      )

A.固化剂	B.稳定剂

C.偶联剂	D.增塑剂

3.一般的工业与民用建筑的防水层耐用年限是__________年。(      )

A.25	B.20

C.15	D.10

4.一砖墙的厚度是__________mm。(      )

A.356	B.240

C.178	D.115

5.玻璃的化学蚀刻利用了__________能腐蚀玻璃的特性。(      )

A.盐酸	B.硫酸

C.草酸	D.氢氟酸

6.白度是__________的主要技术性质之一。(      )

A.玻璃	B.塑料

C.水泥	D.陶瓷

7.建筑物上部结构为墙承重时，该基础的形式多为(      )

A.条形基础	B.板式基础

C.箱形基础	D.独立基础

8.如在卫生间使用石膏板，应选用(      )

A.耐火石膏板	B.耐水石膏板

C.普通石膏板	D.装饰石膏板

9.对于受力频率高或承受冲击载荷的粘接件，应选用__________胶粘剂。(      )

A.通用　	B.结构

C.刚性　	D.韧性

10.下面属气硬性胶凝材料的是(      )

A.石膏	B.白乳胶

C.水泥	D.砂浆

四、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.以下属于装饰玻璃的有(          )

A.毛玻璃	B.压花玻璃

C.彩色玻璃	D.泡沫玻璃

E.镭射玻璃

2.以下关于石膏的说法正确的是(          )

A.重量轻	B.一定的防火功能

C.耐水性好	D.抗冻性好

E.加工性好

3.以下属于木材缺点的是(          )

A.轻质高强	B.各向异性

C.易燃	D.易腐

E.较好的弹性和塑性

4.ABS塑料是由三组元素组成的，这三组元素是(          )

A.丙烯腈	B.乙烯

C.苯乙烯	D.丁二烯

E.甲醛

5.坡屋顶的承重结构包括(          )

A.屋架	B.檩条

C.椽子	D.挂瓦条

E.瓦

五、问答题(本大题共7小题，共28分)

1.屋面坡度的表达方式有哪几种？（3分）

2.简答墙体隔声的方法。（3分）

3.嵌装式石膏板的使用应注意什么？（4分）

4.防止竹材开裂最简单的处理方法是什么？（4分）

5.塑料的组成是什么？（7分）

6.地面装饰材料应具备什么基本特点？（4分）

7.涂料的作用有哪些？（3分）

六、作图题(本大题共3小题，共22分)

1.画出保温材料分别为泡沫混凝土和泡沫塑料的复合墙体保温构造做法。（8分）

2.画出屋面垂直出入口的防水构造。（6分）

3.画出预制楼板在矩形梁和花篮梁上的搁置剖面并作相应标注。（8分）