浙江省2010年7月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.材料的抗渗性与_________和_________有关，孔隙率小且封闭孔隙的材料抗渗性好。

2.石材的表面加工方法有_________、_________、_________。

3.强化木地板一般由表面层、装饰层、_________和_________组成。

4.合成橡胶、合成纤维与_________并列称为三大合成高分子材料。

5.涂料的组成成分有_________、_________、溶剂和助剂等四类物质。

6.胶粘剂按固化后的强度特性分为_________、_________和_________三大类。

7.牌号为Q235—BZ的碳素结构钢，其中Q235代表的含义是_________，B代表的含义是_________，Z代表的含义是_________。

8.平开及推拉铝合金门窗的规格型号是以门窗洞口的尺寸表示的，如洞口的宽和高分别为1800mm和2100mm的门，其规格型号为_________。

9.一般高层建筑的基础埋置深度为地面以上建筑物总高度的_________；多层建筑一般根据_________及冻土深度来确定埋深尺寸。

10.梁的断面形式一般为矩形梁和花篮梁，为提高室内净空高度，减小梁高应选用_________。

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.密度是指材料在自然状态下，单位体积所具有的质量。（      ）

2.花岗岩可变质成片麻岩，石灰岩可变质成大理岩。（      ）

3.釉下彩的彩绘图案易被磨损，釉烧温度较低。（      ）

4.玻璃的抗压强度较低，是抗拉强度的十分之一左右。（      ）

5.在潮湿环境中，可用水泥也可用石灰或石膏作为胶凝材料。（      ）

6.纤维饱和点是木材发生干缩湿胀变形的转折点。（      ）

7.冷弯是钢材在均匀变形下的塑性，伸长率是反映钢材在不利变形条件下的塑性。（      ）

8.一般宜将基础的垫层部分做在土层的冻结深度以下。（      ）

9.楼梯平台的深度一般等于或小于梯段的宽度。（      ）

10.井格式基础可用于防止各柱子之间产生不均匀沉降，以提高建筑物的整体性。（      ）

三、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.以下材料中属于憎水性材料的是（      ）

A.彩色水泥	B.装饰石材

C.装饰砂浆	D.胶粘剂

2.以下可以改善塑料制品柔韧性的成分是（      ）

A.填料	B.增塑剂

C.稳定剂	D.偶联剂

3.聚氨酯塑料的缩写代号是（      ）

A.PVC	B.PMMA

C.PU	D.ABS

4.沿平面横向轴线布置的墙称（      ）

A.山墙	B.横墙

C.纵墙	D.窗间墙

5.外窗台的排水坡度应为（      ）

A.<15%	B.>15%

C.<20%	D.>20%

6.人造板、木制品的粘接与生产中使用较多的一种胶粘剂是（      ）

A.酚醛树脂	B.脲醛树脂

C.聚氯乙烯胶粘剂	D.乳白胶

7.建筑物以框架结构承重时，承重柱下的基础多为（      ）

A.条形基础	B.板式基础

C.箱形基础	D.独立基础

8.如在厨房等场合使用石膏板，应选用（      ）

A.耐火石膏板	B.耐水石膏板

C.普通石膏板	D.装饰石膏板

9.结构型胶粘剂主要使用______作为胶结物质。（      ）

A.热塑性树脂	B.热固性树脂

C.合成树脂	D.弹性材料

10.不锈钢的主要防锈成分是（      ）

A.镍	B.锰

C.铬	D.钛

四、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.按照在建筑上的功能作用，玻璃可分为______几个主要品种。（         ）

A.普通建筑玻璃	B.安全玻璃

C.特种玻璃	D.光学玻璃

E.化学玻璃

2.以下属于气硬性胶凝材料的有（         ）

A.石膏	B.石灰

C.普通水泥	D.彩色水泥

E.白水泥

3.以下属于无机涂料的是（         ）

A.硅溶胶	B.水玻璃

C.乙—丙乳胶漆	D.可赛银

E.环氧树脂涂料

4.以下属于木材优点的是（         ）

A.轻质高强	B.易加工

C.各项异性	D.易吸水吸湿

E.易燃

5.铝合金的表面预处理主要包括（         ）

A.除油	B.碱腐蚀

C.水洗	D.中和

E.磷化

五、问答题(本大题共6小题，共28分)

1.人造石材可分为哪几类？（4分）

2.简答塑料门窗的特点。（5分）

3.简答铝合金表面处理的目的。（6分）

4.改善楼板层隔绝撞击声的性能可从哪几个方面考虑？（6分）

5.为什么玻璃能被碱性物质腐蚀但仍具有一定的耐碱性？（3分）

6.木材中水的存在形式有哪些？什么是木材的纤维饱和点？（4分）

六、作图题(本大题共3小题，共22分)

1.画出外围护结构的隔蒸汽构造并作相应标注。（8分）

2.画出外墙的水平防潮层位置并作相应标注。（8分）

3画出下图的1-1剖面和2-2剖面（预制楼板在墙上的搁置）并作相应标注。（6分）