浙江省2012年4月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.花岗石属于典型的______岩。（      ）

A.沉积	B.水成

C.变质	D.深成

2.水泥属于______性胶凝材料。（      ）

A.气硬	B.水硬

C.散粒	D.块状

3.以下树种中______是阔叶材。（      ）

A.辐射松	B.云杉

C.铅笔柏	D.水曲柳

4.以下哪个品种属于特种玻璃?（      ）

A.中空玻璃	B.防弹玻璃

C.镭射玻璃	D.夹丝玻璃

5.通常用于博物馆、美术馆和图书馆门窗的玻璃是______玻璃。（      ）

A.防紫外线夹层	B.中空

C.夹丝	D.防弹夹层

6.横向尽端外墙一般称（      ）

A.纵墙	B.山墙

C.窗间墙	D.横墙

7.下列建筑装饰材料中属于憎水材料的是（      ）

A.建筑石膏	B.防水涂料

C.彩色水泥	D.装饰石材

8.通常用于包覆电线、电缆、海底电缆的塑料是（      ）

A.聚氨脂	B.聚乙烯

C.聚丙烯	D.ABS树脂

9.一般民用建筑中最常用的楼梯形式是（      ）

A.单跑楼梯	B.双跑楼梯

C.三跑楼梯	D.转角楼梯

10.一般民用建筑供人们日常生活活动进出的门，单扇门宽为______mm。（      ）

A.700—800	B.800—900

C.900—1000	D.1000—1200

二、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.吸声材料需要材料的孔隙率大且连通孔的数量多。（      ）

2.聚酯合成石与天然岩石相比，容重大、强度低。（      ）

3.大理石的抗风化性较差，主要化学成份为酸性。（      ）

4.釉面砖在施工前一般不需要浸水。（      ）

5.玻璃钢化后还能进行钻孔、切割等再加工。（      ）

6.玻璃空心砖能被切割加工。（      ）

7.气硬性胶凝材料只能在空气中硬化并继续发展其强度，水硬性胶凝材料只能在水中硬化并继续发展其强度。（      ）

8.在制作大体积水泥制品时，可以使用水化热很高的水泥品种。（      ）

9.木材具有很明显的湿胀干缩性。（      ）

10.乳胶涂料只能用于建筑内墙。（      ）

11.用于铝合金门窗等铝制品的连接件可以使用铁件。（      ）

12.在建筑中以分隔室内空间非承重墙的内墙统称为隔墙。（      ）

13.预制楼板在遇上下管道穿板层时，一般不凿洞，而采用局部作现浇楼板。（      ）

14.坡屋顶的承重结构体系具体分为檩式屋顶和椽式屋顶结构。（      ）

15.自动扶梯的坡度以60°为常用坡度。（      ）

三、填空题(本大题共11小题，每空1分，共25分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.建筑物按其使用功能可以分为民用建筑、______和______三类。

2.涂料的组成成分有主要成膜物质、______、______和______等四类物质。

3.空铺条木地板是由木龙骨、______和______三部分构成。

4.普通玻璃生产工艺有垂直引上法、______和______三种。

5.建筑涂料的施涂法一般分刷涂、______和______。

6.建筑上将______或______能粘结成一个整体的材料称为胶凝材料。

7.现代建筑室内外装饰、装修工程中采用的天然饰面石材主要有______和______两大类。

8.建筑外墙体系按所用材料的不同，可分为砖、______、______和______四大类。

9.常见的隔墙可分为立筋隔墙、______和______三种。

10.根据楼板的受力情况，现浇钢筋混凝土楼板分为______、______、______和压型钢板组合楼板等几种。

11.屋顶坡度的表达方式有坡度、______和______三种。

四、问答题(本大题共5小题，共20分)

1.材料的耐燃性分哪几类？（4分）

2.玻璃按化学组成分可以分为哪几类？（6分）

3.按人造石材生产所用原料，可分哪几类？（4分）

4.简答墙体隔声的方法。（3分）

5.装饰材料的选择可以从哪几个方面考虑？（3分）

五、作图题(本大题共3小题，共20分)

1.请画出混凝土散水的构造及作法，并做出相应标注。（共6分，其中作图4分，标注2分）

2.请画出缸砖踢脚线的构造及做法，并做出相应标注。（共7分，其中作图5分，标注2分）

3.请画出抹灰顶棚构造及作法，并作相应标注。（共7分，其中作图5分，标注2分）