绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年7月高等教育自学考试

## 装饰材料与构造试题

课程代码：00708

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.楼梯平台的深度一般应等于或大于______的宽度。

A.梯段	B.楼梯

C.踏步	D.楼梯井

2.一般室内楼梯的扶手高度自踏步前缘量起不宜小于______，并要求在踏步前缘部分设有防滑措施。

A.1000mm	B.2000mm

C.1100mm	D.900mm

3.一般民用建筑供人们日常生活活动进出的门，门高在______左右。

A.2200mm	B.2100mm

C.2000mm	D.1900mm

4.设置伸缩缝是为了防止建筑物受______变化而引起结构变形产生裂缝。

A.湿度	B.温度

C.沉降	D.地壳运动

5.当建筑物由于各部位可能因沉降不均匀引起结构变形、破坏时，应考虑将建筑物划分成若干个可以自由______的独立单元。

A.沉降	B.伸缩

C.承重	D.活动

6.随着城市轨道交通的发展，沿城市主干道或高架道路附近的住宅，受交通环境噪声影响很大。这类住宅的外窗宜采用

A.塑钢门窗	B.隔音窗

C.双层玻璃窗	D.通风隔声窗

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

7.国产主要花岗石黑芝麻主要产自______。

8.国产大理石汉白玉主要产自北京______。

9.玻璃的加工处理方法通常有______加工、______加工、______处理三大类。

10.木材的树种很多，从树叶的外观形状可分为______树木和______树木两类。

三、名词解释（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

11.天然石材

12.玻璃马赛克

13.薄木贴面板

四、简答题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）

14.室内采用木线条时，主要用在哪几方面？

15.简述涂料的主要的技术性能有哪些。

五、论述题（本大题22分）

16.简单论述编织地毯的特点及适用于的场所。