全国2006年1月高等教育自学考试

混凝土结构设计试题

课程代码：02440

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．下列结构或构件状态中，不属于超过承载能力极限状态的是（　　　）

A．结构倾覆	B．结构滑移

C．构件挠度超过规范要求	D．构件丧失稳定

2．在框架—剪力墙结构设计中，要求合理布置剪力墙，下列说法错误的是（　　　）

A．横向剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的平面形状变化处

B．横向剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的端部附近

C．纵向剪力墙宜布置在建筑物较长结构单元两端

D．不宜在防震缝的两侧同时布置现浇剪力墙

3．下列关于荷载代表值的说法中，不正确的是（　　　）

A．荷载的主要代表值有标准值、组合值和准永久值

B．恒荷载只有标准值

C．荷载组合值不大于其标准值

D．荷载准永久值用于正常使用极限状态的短期效应组合

4．单层厂房的抗风柱只承受山墙风荷载和其自重时，设计时可近似按（　　　）

A．轴拉构件计算	B．轴压构件计算

C．偏拉构件计算	D．受弯构件计算

5．单层厂房预制柱吊装验算时，一般情况下柱自重应乘以动力系数（　　　）

A．1.2	B．1.4

C．1.5	D．1.7

6．高层建筑的基础埋置深度，当采用天然地基时，基础埋置深度最小值为建筑高度的

（　　　）

A．1／8 	B．1／12

C．1／14 	D．1／15

7．在多遇地震作用下结构抗震变形验算公式△ue≤ [θe]h中，[θe]为（　　　）

A．层间弹性位移限值	B．层间弹塑性位移限值

C．层间弹性位移角限值	D．层间弹塑性位移角限值

8．高层钢筋混凝土剪力墙墙肢截面设计时，下列说法中正确的是（　　　）

A．如墙肢是小偏心受压，则需要按轴心受压构件验算平面外的承载力

B．如墙肢是大偏心受压，则需要按轴心受压构件验算平面外的承载力

C．如墙肢是大偏心受拉，则需要按轴心受拉构件验算平面外的承载力

D．如墙肢是小偏心受拉，则需要按轴心受拉构件验算平面外的承载力

9．我国《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)采用的第二阶段设计方法，是为了保证（　　　）

A．小震不坏	B．强柱弱梁

C．强剪弱弯	D．大震不倒

10．关于竖向荷载作用下的多层多跨规则框架的内力分布规律，下列说法中不正确的是

（　　　）

A．柱子轴向压力从上到下逐渐增大

B．柱子剪力从上到下逐渐增大

C．同一层的柱子，中柱轴力一般大于边柱

D．同一层的柱子，边柱剪力一般大于中柱

11．下列关于框架柱轴压比的概念中，不正确的是

A．抗震等级越高，柱子的轴压比限值越大

B．限制柱子的轴压比可减小发生受压脆性破坏的可能性

C．提高混凝土强度可减小柱子的轴压比

D．增加柱子截面尺寸可以减小柱子的轴压比

12．在用反弯点法计算框架结构内力时，每根柱子所承担的剪力是按某一个力学参数分配的，该参数是（　　　）

A．柱子的截面惯性矩	B．柱子的抗侧刚度

C．柱子的截面面积	D．梁柱线刚度比

13．为建立双肢墙连梁未知竖向剪力q(x)的微分方程，需要分析连梁跨中切口处的竖向变形协调条件，切口处的竖向相对位移由三部分组成，其中不包括（　　　）

A．连梁的轴向变形产生的竖向相对位移

B．墙肢弯曲变形产生的竖向相对位移

C．墙肢的轴向变形产生的竖向相对位移

D．连梁的弯曲变形和剪切变形产生的竖向相对位移

14．某框架结构，梁、板、柱均为预制，在吊装就位后焊接节点区钢筋，通过浇捣混凝土形成框架节点，从而将梁、柱及楼板连成整体。该框架的类型属于（　　　）

A．全现浇式	B．装配整体式

C．装配式	D．半现浇式

15．在《建筑抗震设防分类标准》中，“对地震作用和抗震措施，均按本地区的设防烈度设计”的规定，适用的建筑类别为（　　　）

A．甲类	B．乙类

C．丙类	D．丁类

16．在水平荷载作用下的钢筋混凝土框架结构，由梁柱弯曲变形所引起的侧移曲线类型是

（　　　）

A．剪切型	B．弯曲型

C．剪弯型	D．弯剪型

17．考虑设置伸缩缝的主要因素是（　　　）

A．建筑的高度	B．建筑的质量分布

C．建筑所在地的地质条件	D．建筑的平面长度

18．在风荷载作用下，高层建筑顶部的水平位移一般与建筑总高度H成（　　　）

A．线性关系	B．平方关系

C．三次方关系	D．四次方关系

19．高振型对结构地震反应的影响主要在结构（　　　）

A．上部	B．中部

C．中部靠下	D．下部

20．柱剪压比主要与柱剪力设计值以及（　　　）

A．柱混凝土强度和柱纵筋配筋率有关	B．柱混凝土强度和柱箍筋配筋率有关

C．柱混凝土强度和柱截面尺寸有关	D．柱截面尺寸和柱箍筋配筋率有关

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共l0分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．钢筋混凝土结构承载力抗震调整系数γRE的数值________________1。

22．变形缝中的________________缝应将建筑物从屋顶到基础全部分开。

23．目标可靠指标[β]值是通过三个分项系数来表达的，它们分别是材料分项系数、荷载分项系数及________________系数。

24．牛腿的三种破坏形态是________________破坏、剪切破坏和混凝土局部压碎破坏。

25．R-S<0的概率，称为结构的________________概率。

26．若综合框架总剪力Vf<0.2V0，则Vf应取0.2V0及1.5Vf，max二者中的较____________者。

27．在计算壁式框架的D值时，若不考虑剪切变形，所得D值将比考虑剪切变形的计算值________________。

28．非抗震设计的现浇框架，其混凝土强度等级不宜低于________________。

29．在钢筋混凝土框架结构中，柱下条形基础的内力计算可采用倒梁法。此法是以________________作为支座，土反力作为荷载。

30．《建筑抗震设计规范》规定的房屋高度是指室外地面到________________的高度。

三、问答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

31．在大偏心受压及小偏心受压的墙肢正截面承载力计算中，如何考虑竖向分布筋的作用？

32．在确定单层工业厂房横向排架计算简图时，采用的基本假设是什么？

33．按承重框架的结构布置方向划分，多层框架的结构布置方案有哪几种？

34．对承受均布侧向荷载的框架—剪力墙结构，当其刚度特征值λ分别为0、2、∞时，画出VW和Vf沿高度分布的示意图。（VW和Vf分别为综合剪力墙和综合框架的层间剪力）

35．在抗震设计时，为什么要对柱端箍筋进行加密？

四、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

36．钢筋混凝土牛腿如图所示。作用在牛腿顶部的竖向压力设计值为100kN，水平拉力设计值为120kN，试计算牛腿的水平纵向受拉钢筋AS，并画出其布置示意图。

（提示：AS=Fva0.85fyh0+1.2Fhfy，fy=300N/mm2，as=35mm；无需验证a的适用范围）

37．一单层框架如图示。已知当柱顶作用1kN水平力时，柱顶产生0.1mm的水平位移，Tg=0.4s,αmax=0.16，重力荷载代表值G＝1000kN，试进行如下工作：

（1）计算结构在地震作用下的底部剪力标准值；

（2）假定柱子反弯点高比y=0.65，画出地震作用标准值产生的框架弯矩图。

（提示：T=2πmk,α=(TgT)0.9αmax）

38．某多层框架钢筋混凝土矩形柱，承受轴向压力设计值N＝680kN，剪力设计值V＝350kN；柱净高Hn＝3200mm，截面宽度为400mm，截面有效高度为560mm；配有箍筋φ10@100；材料强度fc=12.5N/mm2，fyv=210N/mm2;受剪承截力抗震调整系数γRE=0.85。试验算该柱抗剪承载力是否满足。

（提示：V≤1γRE(0.16λ+1.5fcbh0+fyvAshsh0+0.056N)；无需验证λ及N的适用范围）

39．某框架结构计算简图如图所示，各杆线刚度的比值均为1，q=3kN/m,l=6m。试用分层法计算并画出顶层AB梁的弯矩图。（提示：梁的固端弯矩为112ql2）

40．某单跨单层厂房，柱距6m，设计时考虑两台桥式吊车，其最大轮压标准值分别为165kN和115kN，吊车位置及影响线如图所示。试计算影响线中的y2、y3及支座竖向反力最大设计值Dmax。

（提示：两台吊车的荷载折减系数β=0.9，吊车荷载的分项系数γQ＝1.4）