浙江省2010年7月高等教育自学考试

建筑施工（二）试题

课程代码：02655

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.在同一压实功条件下，土的含水量对压实质量影响是(      )

A.含水量越大压实质量越好	B.含水量越小压实质量越好

C.含水量为某一值时压实质量好	D.含水量为零时压实质量好

2.人工挖孔桩施工，当为现浇混凝土井圈护壁时，护壁厚度为______mm。(      )

A.50~100	B.100~150

C.150~300	D.300~500

3.砌筑砖砌体时，砖应提前1~2d浇水湿润，烧结普通砖的适宜含水率为(      )

A.5％~10％	B.10％~15％

C.15％~20％	D.20％~25％

4.新浇混凝土强度达到______N/mm2之前，不得在其上踩踏或安装模架。(      )

A.0.8	B.1

C.1.2	D.1.6

5.掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土浇水养护时间不得少于______d。(      )

A.3	B.7

C.14	D.28

6.后张法施工中孔道灌浆所用水泥浆的抗压强度不应低于______N/mm2。(      )

A.15	B.20

C.25	D.30

7.吊装中小型柱子，采用自行杆式起重机时，宜选用(      )

A.滑行法	B.旋转法

C.双机抬吊	D.两点起吊

8.碳素结构钢和低合金钢构件在加热矫正时，加热温度不得超过______℃。(      )

A.300	B.600

C.900	D.1200

9.悬挑式双排扣件式钢管脚手架分段悬挑搭设高度不得超过______m。(      )

A.25	B.50

C.60	D.80

10.采用热熔法施工的是______防水卷材。(      )

A.普通沥青	B.高聚物改性沥青

C.合成高分子	D.冷底子油

11.当平均气温10~20℃时，水磨石面层开磨时间为水泥石粒浆铺设后______d。(      )

A.1~2	B.3~4

C.5~7	D.7~10

12.当屋面防水等级为二级，用二道防水，采用高聚物改性沥青涂料时，涂膜厚度不应小于______mm。(      )

A.1	B.1.5

C.3	D.5

13.在加快成倍节拍流水中，任何两个相邻专业工作队之间的流水步距等于不同施工过程在同一施工段上流水节拍中的(      )

A.最大值	B.最小值

C.最大公约数	D.最小公约数

14.双代号网络图的三要素是指(      )

A.圆圈、箭线、工作作业时间	B.紧前工作、紧后工作、关键线路

C.工作、节点、线路	D.工期、关键线路、非关键线路

15.下列______不属建筑施工程序。(      )

A.建筑设计阶段	B.签订施工合同

C.施工准备阶段	D.组织施工与竣工验收

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16.土的可松性

17.接槎

18.钢筋翻样

19.平行施工

20.分项工程

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.地下水在土中的渗流速度与水头差成正比，与渗流______成反比。

22.钻孔灌注桩清孔结束后，对磨擦端承桩和端承磨擦桩而言，规定其孔底沉渣厚度不得大于______mm。

23.在气温高于25℃时，C30及以下强度等级的混凝土从搅拌机中卸出至浇筑完毕的延续时间不得超过______min，且满足在初凝时间内。

24.纵向受拉钢筋绑扎时，最小搭接长度随接头面积百分率的增加而增加，随混凝土强度等级的增加而______。

25.钢构件用高强螺栓连接时，拧紧应从螺栓群______开始，对称顺序，向外逐个拧紧。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

26.简答砖墙砌筑工序和质量要求。

27.为提高混凝土的可泵性，对泵送混凝土原材料和配合比方面有哪些要求？

28.技术准备和现场准备包括哪些内容?

29.试比较预应力混凝土先张法施工和后张法施工的运用条件及成本高低。

五、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

30.某工程基坑土方开挖，土方量10 000m3，选用一台WY100反铲挖土机，斗容量为1 m3，两班作业，采用载重量4t的自卸汽车配合运土，要求运土车辆能保证挖土机连续作业。已知斗的充盈系数为0.9，实土密度取1.7t/m3，土的最初可松性系数为1.15，时间利用系数为0.85，挖土机每斗作业循环时间为40s，运土距离为2km，车速为20km/h，卸土时间为1min，待装、等让车时间为3min。求挖土工期T和运土车辆数N1。

31．有一6m长的混凝土简支梁，截面尺寸为450mm×200mm，梁底纵向受拉钢筋与梁内弯起钢筋（45°弯起）均用φ20的带肋钢筋，架立筋用φ10的带肋钢筋，纵向筋两端均为180°弯钩。箍筋用φ6的光面钢筋（弯钩增加值取100mm），试计算每种钢筋的单根下料长度（保护层厚度取25mm）。

32．已知某工程有A、B、C、D四个施工过程，划分4段组织流水施工，每个过程在各施工段上的流水节拍均为tA＝2d，tB＝4d，tC＝3d，tD＝5d。试按无节奏流水组织施工，并计算流水步距和总工期，画出横道图。