浙江省2012年4月高等教育自学考试

机械设计基础（一）试题

课程代码：07743

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.图1所示的机构中共有______个移动副。（       ）

A．1	B.2

C.3	D.4

2.铰链四杆机构中，______越大，对机构的传动越有利。（       ）      题1图

A．压力角		B.传动角

C.极位夹角		D.摆角

3.在下列元件中，常采用______来限制系统中的最大压力，对液压系统起安全保护作用。（       ）

A．溢流阀		B.减压阀

C.顺序阀		D.安全阀

4.根据图4中注明的尺寸，是双曲柄的是（       ）

A                     B                     C                 D

题4图

5.图5为凸轮机构从动件升程的速度线图，该运动规律为______运动规律。（       ）

A．等速运动

B.等加速等减速运动

C.简谐运动

D.正弦加速度运动

题5图

6.以下不是棘轮转角调节方法的是（       ）

A．增加棘轮的齿数		B.调整摇杆长度

C.调整覆盖罩的位置		D.改变摇杆的摆动角度

7.被联接件受横向外力的作用时，若采用普通螺栓联接，则靠______来传递外力。（       ）

A．被联接件接合面之间的摩擦力	B.螺栓的剪切和挤压

C.螺栓的剪切和被联接件的挤压	D.螺栓的拉压变形

8.带传动工作时产生弹性滑动是因为（       ）

A．带的预紧力不够		B.带的紧边和松边拉力不等

C.带绕过带轮时有离心力	D.带和带轮间摩擦力不够

9.对闭式蜗杆传动进行热平衡计算，其主要目的是为了（       ）

Ａ．防止润滑油受热膨胀后外溢，造成环境污染

Ｂ．防止润滑油温度过高而使润滑条件恶化

Ｃ．防止蜗轮材料在高温下机械性能下降

Ｄ．防止蜗杆蜗轮发生热变形后，正确啮合受到破坏

10.测力矩扳手中的弹簧，其作用是（       ）

A．缓冲吸振		B.控制运动

C.储存能量		D.测量载荷

11.带传动的设计准则是（       ）

A．保证带具有一定寿命

B.保证不发生滑动情况下，带又不被拉断

C.保证带不被拉断

D.保证传动不打滑条件下，带具有一定的疲劳强度

12.制动器的功用是（       ）

A．将轴与轴联成一体使其一起运转

B.用来降低机械运动速度或使机器停止运转

C.用来实现过载保护

D.用来实现超越

13.链传动张紧的目的主要是（       ）

A．同带传动张紧的目的一样

B.提高链传动工作能力

C.避免松边垂度过大而引起啮合不良和链条振动

D.增大包角

14.机器中，基本运动单元称为（       ）

A．零件		B.部件

C.机件		D.构件

15.平带、V带传动传递运动和动力主要是依靠（       ）

A．带的紧边拉力		B.带的预紧力

C.带和带轮接触面间的摩擦力	D.带的松边拉力

16.对闭式软齿面齿轮传动，主要失效形式是（       ）

A．轮齿疲劳折断		B.齿面疲劳点蚀

C.齿面磨损		D.齿面胶合

17.按承受载荷的性质分类，减速器中的齿轮轴属于（       ）

A．传动轴		B.固定心轴

C.转轴		D.转动心轴

18.下列材料，适合于做轴承衬的材料是（       ）

A．橡胶		B.铸铁

C.巴氏合金		D.非金属材料

19.回转件静平衡条件是分布在回转件上的各个偏心质量的（       ）

A．离心惯性力合力为零

B.离心惯性力的合力矩为零

C.离心惯性力合力及合力矩均为零

D.离心惯性力的合力及合力矩均不为零

20.在单圆销的平面槽轮机构中，当圆销所在构件作单向连续转动时，槽轮的运动通常为（       ）

A．双向往复摆动							B.单向间歇转动

C.单向连续转动							D.双向间歇摆动

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.滚子链传动中，链节距越__________，传递的功率越大。

22.若机械主轴的最大角速度为ωmax=55.5rad/s、最小角速度为ωmin=54.5rad/s，则其速度不均匀系数δ=__________。

23.在摆动导杆机构中，导杆摆角φ=30°，则其行程速比系数K的值为__________。

24.根据滑动轴承工作时的润滑状态不同，可分为__________滑动轴承和完全液体润滑滑动轴承。

25.在曲柄摇杆机构中，当曲柄等速转动时，而摇杆往复摆动，并且行程和回程的平均速度不同，这种运动特性称为__________。

26.当机构的原动件数目__________其自由度时，该机构具有确定的运动。

27.渐开线直齿圆柱齿轮传动的可分性是指__________不受中心距变化的影响。

28.平底垂直于导路的直动推杆盘形凸轮机构，其压力角等于__________。

29.对基本轮系而言，根据其运动时各轮轴线位置是否固定可分为__________和定轴轮系两大类。

30.滚动轴承中，代号为6116的轴承，其内径为__________mm。

三、分析题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)

31.已知在一级蜗杆传动中，蜗杆为主动轮，蜗轮的螺旋线方向和转动方向如图31所示。试将蜗杆、蜗轮的轴向力、圆周力、蜗杆的螺旋线方向和转动方向标在图中。

题31图

32.齿轮与轴由B型平键(b×h×L=20×12×100)连接，键与轮毂，轴各接触，如图32所示，它传递的扭矩m=2kN·m，轴的直径d=70mm，键的许用剪应力为［τ］=60Mpa，许用挤压应力为［σbs］=100Mpa，试校核键的强度。

题32图

四、计算题(本大题共4小题,每小题6分，共24分)

33.计算图33所示机构的自由度，若含有复合铰链，局部自由度和虚约束请明确指出。

题33图

34．一对标准安装的渐开线直齿圆柱齿轮外啮合传动，已知中心距a=120mm，Z1=20，Z2=40，分度圆压力角α=20°，齿顶高系数ha* =1，顶隙系数c*=0.25。求：

(1)齿轮的模数m；

(2)齿轮2的分度圆直径d2、齿顶圆直径da2、齿根圆直径df2和基圆直径db2。

35．如图35所示轮系，已知各轮齿数为Z1＝Z3′＝40，Z2＝Z4＝30，Z3＝Z5＝100。试求该轮系的传动比i1H，并说明轮1和系杆H的转向是否相同。

题35图

36.某轴用一对圆锥滚子轴承支承，外圈窄边相对安装，已知两轴承所承受的径向载荷分别为FrI=300N，FrII=500N，其内部轴向力分别为FSI=81N，FSII=135N，传动件作用于轴上的轴向力FA=50N，判断系数e=0.32，当≤e时，X=1,Y=0；当>e时，X=0.4，Y=1.5。试分别计算出轴承的当量动载荷PI，PII。

题36图

五、设计题(本大题共2小题，每小题7分，共14分)
37．图示一偏心凸轮机构，O为偏心圆的几何中心。

其中，偏心距e=15mm，d＝60mm。

求：①用作图法画出从动件的基圆。

②用作图法最大位移值h和推程运动角δ0。

③用作图法标出凸轮转过90度时从动件的位移值S。

题37图

38.如图所示，采用角接触球轴承正装，按示例①所示，指出其他错误（不少于7处）。（注：不考虑轴承的润滑方式以及图中的倒角和圆角）

题38图

示例：①—缺少调整垫片