绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年4月高等教育自学考试

建筑施工(二)试题

课程代码：02655

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.砖砌体组砌的原则

A.上下错缝	B.横平竖直

C.接槎牢固	D.砂浆饱满

2.钢筋砼预制桩打桩宜

A.轻锤高击	B.重锤低击

C.重锤高击	D.轻锤低击

3.用于抹灰罩面的石灰膏,其热化时间不少于

A.3天	B.7天

C.15天	D.30天

4.跨度在8m以下的砼梁承重模板拆除，应在砼强度等级达到设计强度标准值的____后始能拆除。

A.50%	B.75%

C.90%	D.100%

5.某后张法施工的预应力砼构件，预应力筋为4φ20，则其张拉端锚具为

A.螺丝端杆锚具	B.JM—12锚具

C.镦头锚具（DM5A）	D.张拉夹具

6.某基坑土方量为V1，基础体积为V2，则回填土方量（松散状态）为

A.（V1－V2）/KS	B.（V1－V2）KS/K′S

C.（V1－V2）/K′S	D.（V1－V2）K′S/KS

7.有关动水压力说法不正确的是

A.动水压力大小与单位土体阻力的大小相等

B.水位差愈大，则动水压力愈大

C.动水压力作用方向与水流方向相反

D.渗透路径愈大，则动水压力愈小

8.下列关于泥浆护壁成孔灌注护筒的作用，叙述不正确的是

A.定位	B.存贮泥浆

C.维持水头	D.防止钻孔倾斜

9.流水施工特点之一是

A.工作面充分利用	B.工作面合理利用

C.工作面空闲多	D.与工作面无关

10.网络图中的虚工作

A.不占用时间，但消耗资源	B.占用时间，不消耗资源

C.不占用时间，也不消耗资源	D.既占用时间，又消耗资源

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共10小题，每空1分，共10分）

11.对预埋玻纹管孔道较长的构件进行后张法施工，一般在两端张拉，其目的是____。

12.灌注桩成孔的主要方法有沉管成孔、钻孔成孔、____、爆扩成孔。

13.砼浇筑中，拌合物由高处倾落的自由高度不应超过2米，在竖向结构中限制倾落高度不宜超过3米。浇筑后要求养护强度能保证____时方可拆除侧模。

14.建筑施工生产具有流动性、____、风险性大特点。

15.砖砌体的砂浆饱满度不小于80%，皮数杆的目的为____。

16.地下防水结构，施工缝一般留____，且距孔洞边的距离不小于300mm。

17.发生流砂的根本条件是____。

18.钢筋在现场进行机械性能复检时检验的项目为屈服强度、____、延伸率、冷弯性。

19.大体积砼的浇筑方案可分为分段分层浇筑、____、斜分层浇筑三种。

20.模板及其支架应根据工程结构形式、____、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。

三、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

21.流砂现象

22.缩颈桩

23.接槎

24.自锚

25.关键线路

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

26.建筑工程质量不符合要求时，应如何处理？

27.简述纵横墙体的接槎要求。

28.试述现浇砼结构对模板的要求。

29.简述卷材防水屋面的质量要求。

五、论述题（本大题10分）

30.分析引起基坑围护结构过大变形的原因。

六、计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

31.某基坑底部尺寸为２６m×４８m。开挖深度４.２m，基坑边坡ｉ＝１：ｍ＝２，地下水位为-0.8m处,已知地表至地下7.5m处均为粉砂土,其下为渗水性很小的粘性土,现有6.0m长的井点管和1.2m长的滤管,拟按完整井的形式布置，试计算井点管埋深。

32.预应力屋架的下弦杆采用后张法施工，已知孔道长20.8m,预应力筋直径φ22(单根成品钢筋长8.0m),现采用两端螺丝端杆锚具张拉,螺丝端杆长350mm,外露要求130mm，预应力子筋的冷拉率为4%，冷拉回弹率为0.4%.钢筋对焊接头压缩量为0.9d.请计算该预应力筋的下料长.

33.根据下表，绘制双代号网络图，计算工作的时间参数并标出关键线路。

| 工序名称 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧后工序 | A2、B1 | A3、B2 | B3 | B2、C1 | B3、C2 | C3 | C2 | C3 | - |
| 持续时间 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |