浙江省2007年4月高等教育自学考试

汽车机械基础试题

课程代码：06921

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．活塞—连杆一曲柄机构中的连杆是(      )

A.二力杆	B.三力杆

C．四力杆	D.多力杆

2．机器由__________组成。(      )

A．构件	B.零件

C．机构和零件	D.部件

3．机构中构件通过__________连接。(      )

A．螺栓	B.铆接

C．运动副	D.螺钉

4．汽车转向传动机构是(      )

A．曲柄摇杆机构	B.双摇杆机构

C．双曲柄机构	D.曲柄连杆机构

5．渐开线齿轮的基本参数是(      )

A．齿数、模数和压力角

B.齿数、模数和中心距

C．压力角、模数和中心距

D.齿数、压力角和中心距

6．闭式软齿面齿轮传动的失效形式为(      )

A．点蚀	B.轮齿折断

C．磨损	D.胶合

7．下面四组螺孔的画法中，正确的是图(      )

8．液压系统中的执行元件是(      )

A．泵	B.阀

C．缸	D.油箱

9．齿轮泵输油量不足有可能是由于(      )

A．油温过高	B.装配不良

C．齿轮磨损	D.轮齿折断

10．蓄能器是一种(      )

A．油液储存装置	B.能量储存装置

C．控制系统压力的装置	D.散热装置

11．滑阀式换向阀是靠(      )

A．阀芯的移动实现换向功能	B.泵的反转实现换向功能

C．切换油路实现换向功能	D.阀芯的摆动实现换向功能

12．节流阀在系统中主要是(      )

A．控制系统压力	B.控制油的流向

C．调节或控制系统流量	D.调节油流动的速度

13．变矩器中起变矩作用的元件是(      )

A．泵轮	B.涡轮

C．外壳	D.导轮

14．扭力扳手是用来(      )

A．测量拧紧力矩	B.松开螺栓

C．拧紧螺栓	D.拧紧或松开螺栓

15．焊接电流的大小与电缆的截面积(      )

A．成正比	B.成反比

C．无关	D.平方成正比

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16．在下列五组视图中，正确的视图是(          )

17．与其他传动相比，齿轮传动具有的优点是(          )

A．能保持瞬时传动比不变	B.结构紧凑，工作可靠

C．使用寿命长	D.适用范围广

E．传动效率高

18．标准圆柱直齿轮正确啮合的条件是(          )

A．m1=m2=m	B.m1＞m2

C．α1=α2=α	D.α1＞α2

E．m1=m2=α1=α2

19．联轴器和离合器均具有的主要作用是(          )

A．补偿两轴的综合位移	B.联接两轴，使其旋转

C．防止机器过载	D.缓和冲击和振动

E．传递转矩

20．换向阀出现换向不灵的原因是(          )

A．油液混入污物，卡住滑阀	B.控制油路堵塞

C．电压不对	D.弹簧力太小或太大

E．电磁铁的铁心接触部位有污垢

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“╳”。

21．一般位置直线在H、V、W面上的投影可能有一个投影能反映实长。(      )

22．两直径相等的圆柱正交，其相贯线是直线。(      )

23．齿轮传动是靠轮齿间力的作用来传递功率的。(      )

24．压力角是从动件运动方向和接触处轮廓法线方向所夹的锐角。(      )

25．模数是齿轮尺寸计算中的一个基本参数，单位为厘米。(      )

26．回转件静平衡的条件是质心与回转中心重合。(      )

27．左旋螺纹不注旋向，右旋螺纹必须另注字母“LH”。(      )

28．正火是将钢加热到适当温度，保温一定的时间，然后缓慢冷却的热处理工艺。(      )

29．淬火的目的是提高钢的强度、硬度和耐磨性。(      )

30．在一般情况下，链传动的瞬时传动比是变化的，平均传动比是不变的。(      )

四、填空题(本大题共6小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31．表面粗糙度Ra值为3.2的表面比Ra值为12.5的表面更__________（粗糙，光滑）。

32．高副是两构件通过__________或__________接触所构成的运动副。

33．弹簧的主要功用为__________和__________。

34．螺纹根据其用途不同可分为__________螺纹和__________螺纹。

35．螺钉GB70M10×80表示螺纹规格为__________，公称长度为__________的内六角头螺钉。

36.从轴承代号N2210中可知轴承内径为__________mm。

五、问答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

37．常用的齿轮材料有哪些？

38．V带张紧的目的是什么？

39．螺纹连接为什么要防松？

40．链传动张紧的目的是什么？

41．液压阀可以分为哪三类？它们在系统中分别起什么作用？

42．锯削的基本工具有哪些？

六、看图，完成填空(本大题共3小题，共8个空，每个空2分，共16分)

43．零件的名称是__________，所用材料是__________。

44．该零件图中采用了__________视图、__________视图和__________视图来表达。

45．该零件的总长是__________，总宽是__________，总高是__________。