浙江省2007年7月高等教育自学考试

汽车机械基础试题

课程代码：06921

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.常用于卡断电线或剥线的工具是(      )

A.鲤鱼钳	B.斜口钳

C.尖嘴钳	D.固定钳

2.铆钉铆接时常用的工具有手锤、______和窝子。(      )

A.台钳	B.抵座

C.漏冲	D.折板机

3.扭矩扳手是用来(      )

A.松开螺栓	B.拧紧螺栓

C.测量拧紧力矩	D.弯曲板料

4.变矩器中的主动件是(      )

A.泵轮	B.涡轮

C.导轮	D.壳体

5.单向阀不起单向阀作用可能的原因是(      )

A.流量过小	B.阀体孔变形

C.油压不足	D.压力过大

6.三位四通电磁换向阀有______个工作位置。(      )

A.2	B.3

C.4	D.5

7.滚动轴承在一般转速下的主要失效形式是(      )

A.塑性变形	B.过度磨损

C.疲劳点蚀	D.胶合

8.汽车的曲轴轴承采用的是(      )

A.整体式滑动轴承	B.剖分式滑动轴承

C.自动调心式滑动轴承	D.滚动轴承

9.内燃机中的连杆大头与曲轴轴颈之间的连接是(      )

A.转动副	B.高副

C.移动副	D.铆接

10.从动件运动方向和接触处轮廓法线方向所夹的锐角称为(      )

A.压力角	B.啮合角

C.传动角	D.凸轮转角

11.开式齿轮传动的主要失效形式是(      )

A.轮齿折断	B.齿面点蚀

C.磨粒磨损	D.齿面胶合

12.汽车转向传动机构是(      )

A.曲柄摇杆机构	B.双摇杆机构

C.双曲柄机构	D.曲柄滑块机构

13.汽车差速器中的行星轮在转弯时(      )

A.固定不动	B.有自转

C.起惰轮的作用	D.无自转

14.平键工作时的主要失效形式是(      )

A.点蚀	B.塑性变形

C.磨损	D.工作表面的压溃

15.淬火后进行______的工艺称为调质处理。(      )

A.低温回火	B.中温回火

C.高温回火	D.退火

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.标准螺纹是指______三个要素均符合国家标准的螺纹。(         )

A.小径	B.牙型

C.公称直径	D.中径

E.螺距

2.平面刮刀分为以下几种(         )

A.普通刮刀	B.蛇头刮刀

C.活头刮刀	D.三角刮刀

E.曲面刮刀

3.两侧面是工作面的键有(         )

A.普通平键	B.导向平键

C.楔键	D.滑键

E.半圆键

4.按承受载荷的方向，滚动轴承可以分为(         )

A.向心轴承	B.滚子轴承

C.推力轴承	D.调心轴承

E.角接触球轴承

5.渐开线齿轮传动的特点有(         )

A.瞬时传动比恒定	B.瞬时传动比变化

C.传动效率高	D.结构紧凑

E.适用于远距离两轴间的传动

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.焊接电流的大小与电缆的截面积成正比。(      )

2.焊工在拉、合电闸，或接触带电物体时，必须单手进行。(      )

3.曲面刮刀分为三角刮刀和活头刮刀两种。(      )

4.用内径百分表测量内孔时，若指针逆时针偏离零位则表示被测孔径小于基本尺寸。

(      )

5.柱塞泵的工作压力小于叶片泵的工作压力。(      )

6.粗滤器一般装在泵的吸油口前。(      )

7.双作用叶片泵是定量泵。(      )

8.当两个被联接件之一太厚，不宜制成通孔时，宜采用螺钉连接。(      )

9.滚子链传动中，链节距越大，传递的功率越大。(      )

10.凸轮机构中从动件的运动规律取决于基圆半径。(      )

四、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.常用的流量阀有______和______。

2.代号为6208的滚动轴承，其中6代表______，其内径为______。

3.机器的运动单元是______，制造单元是______。

4.一对渐开线齿轮的正确啮合条件：两轮的______和______应分别相等。

5.内燃机曲轴达到动平衡的条件是各离心力的______和______均为零。

五、简答题（本大题共6小题，每小题4分，共24分）

1.换向阀出现不换向的原因是什么？（至少列举4个原因）。

2.溢流阀的作用是什么？它分为哪几类？

3.说明下列牌号的含义HT150、QT400-18。

4.螺纹连接的基本类型有哪些？

5.液压系统由哪些部分组成？

6.链传动的特点有哪些？

六、看图填空题（本大题共8个空，每个空2分，共16分）

1.件号2与件号1之间用件号______连接,该件共有______个。

2.件号7的模数______、齿数______。

3.件号8起______作用。

4.件号7与件号3之间的点画线代表______。

5.装配图中总共有______种零件，______个零件。

该机器是齿轮油泵，零件明细栏如下：

| 10 | 压紧螺母 | 1 | A3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 填料压盖 | 1 | A3 |  |
| 8 | 填料 | 1 | 石棉绳 |  |
| 7 | 齿轮 | 1 | 45 | m=2.5，z=14 |
| 6 | 螺钉M5×20 | 6 |  | GB67-85 |
| 5 | 键5×14 | 1 | 45 | GB1096-79 |
| 4 | 轴 | 1 | 45 |  |
| 3 | 齿轮轴 | 1 | 45 | m=2.5，z=14 |
| 2 | 泵盖 | 1 | HT150 |  |
| 1 | 泵体 | 1 | HT150 |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |