浙江省2008年7月高等教育自学考试

汽车机械基础试题

课程代码：06921

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.使用开口扳手紧固螺栓时一般(      )

A.用手推	B.用手拉

C.用工具敲	D.加长开口扳手

2.用深度游标卡尺上的游标可以读出_______精度的深度尺寸。(      )

A.1/100mm	B.1/50mm

C.1/20mm	D.1/10mm

3.常用的流量阀有节流阀和(      )

A.调速阀	B.顺序阀

C.溢流阀	D.单向阀

4.蓄能器是一种(      )

A.能量储存装置	B.油液储存装置

C.控制系统压力的装置	D.单向阀

5.单向阀发生异常声音可能的原因是(      )

A.流量过小	B.流量过大

C.油压不足	D.压力过大

6.变矩器中起变矩作用的元件是(      )

A.泵轮	B.涡轮

C.导轮	D.壳体

7.对于铁碳合金来说，含碳量小于_______的为碳素钢。(      )

A.0.25%	B.2.1%

C.4.3%	D.6.69%

8.将钢加热到适当温度，保温一定时间，然后缓慢冷却的热处理工艺为(      )

A.正火	B.淬火

C.退火	D.回火

9.当两个被联接件之一太厚，不宜制成通孔，且联接不需要经常拆装时，宜采用(      )

A.螺栓联接	B.双头螺柱联接

C.螺钉联接	D.紧定螺钉联接

10.普通平键的工作面是(      )

A.顶面	B.底面

C.侧面	D.端面

11.V带传动传递运动和动力主要是依靠(      )

A.带的紧边拉力	B.带的松边拉力

C.带和带轮接触面间的摩擦力	D.带的预紧力

12.内径d=45mm的滚动轴承，其可能的型号是(      )

A.6305	B.6306

C.6309	D.6330

13.两构件通过面接触所构成的运动副称为(      )

A.高副	B.转动副

C.移动副	D.低副

14.凸轮机构中从动件的运动规律取决于(      )

A.基圆半径	B.凸轮轮廓的形状

C.凸轮的转速	D.传动角

15.内燃机曲轴达到动平衡的条件是各离心力的(      )

A.合力为零	B.合力矩为零

C.合力和合力矩均为零	D.合力和合力矩均不为零

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.常用的热处理工艺主要有(          )

A.退火	B.正火

C.淬火	D.回火

E.表面热处理

2.换向阀不换向的原因可能是(          )

A.滑阀卡死	B.电压不对

C.弹簧力太小	D.滑阀摩擦力过大

E.控制油路堵塞

3.焊缝的收尾方法有(          )

A.反复断弧收尾	B.划圈收尾

C.垂直收尾	D.回焊收尾

E.斜坡收尾

4.齿轮传动的主要失效形式有(          )

A.齿面点蚀	B.轮齿折断

C.齿面磨损	D.齿面胶合

E.塑性变形

5.汽车配气机构的类型按照气门的布置方式有(          )

A.顶置式	B.下置式

C.侧置式	D.中置式

E.倒置式

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.使用螺丝刀时，可以用钳子夹住螺丝刀施加更大的力量。（      ）

2.用内径百分表测量内孔时，若指针顺时针偏离零位则表示被测孔径小于基本尺寸。

（      ）

3.左焊法适用于焊接厚度较薄的焊件。（      ）

4.焊接厚度增大，一般焊接电流应减小。（      ）

5.平面刮削的步骤包括精刮、细刮和研磨。（      ）

6.柱塞泵的工作压力大于齿轮泵的工作压力。（      ）

7.直动式溢流阀常用于中、高压的场合。（      ）

8.对于单线螺纹，螺距和导程是相等的。（      ）

9.为了保证连杆结构轻巧且有足够的强度和刚度，一般多用优质中碳钢45来制造。（      ）

10.当采用中碳钢制造凸轮轴时，其热处理工艺为渗碳及表面淬火。（      ）

四、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.平面刮刀分为_______和_______两种。

2.柱塞泵可分为_______和_______两大类。

3.标准螺纹是指公称直径、_______和_______三个要素均符合国家标准的螺纹。

4.螺纹根据其用途不同，可以分为_______和_______。

5.V带的横截面为_______，_______为工作面。

五、简答题（本大题共6小题，每小题4分，共24分）

1.液压传动系统包含哪些组成部分？

2.液压控制元件分为哪三类？在系统中各起什么作用？

3.列举四种常用的手工扳手。

4.轮系有哪几种类型？在汽车上有何应用？

5.在内、外螺纹连接图中，旋合部分如何绘制？非旋合部分的螺纹如何绘制？

6.滚动轴承由哪几部分组成？按承受载荷的方向可以分为哪几类？

六、看图填空题（本大题共5小题，每空2分，共16分）

1.件号8用件号_______压紧,又用件号_______拧紧。

2.齿轮轴3与泵体之间的配合代号是_______，基本尺寸是_______。

3.件号7的模数_______、齿数_______。

4.齿轮油泵总长是_______。

5.装配图中，45是属于_______尺寸。

该机器是齿轮油泵，零件明细栏如下：

| 10 | 压紧螺母 | 1 | A3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 填料压盖 | 1 | A3 |  |
| 8 | 填料 | 1 | 石棉绳 |  |
| 7 | 齿轮 | 1 | 45 | m=2.5,z=14 |
| 6 | 螺钉M5×20 | 6 |  | GB67-85 |
| 5 | 键5×14 | 1 | 45 | GB1096-79 |
| 4 | 轴 | 1 | 45 |  |
| 3 | 齿轮轴 | 1 | 45 | m=2.5,z=14 |
| 2 | 泵盖 | 1 | HT150 |  |
| 1 | 泵体 | 1 | HT150 |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |