浙江省2009年4月高等教育自学考试

汽车机械基础试题

课程代码：06921

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．一般锯削时至少要有________个齿同时工作。(      )

A．1	B．2

C．3	D．4

2．用深度游标卡尺上的游标可以读出________精度的深度尺寸。(      )

A．1/100mm	B．1/50mm

C．1/20mm	D．1/10mm

3．压力继电器可将油的压力(      )

A．放大	B．减小

C．保持不变	D．转换成电信号

4．淬火后进行________的工艺称为调质处理。(      )

A．低温回火	B．中温回火

C．高温回火	D．退火

5．单个渐开线齿轮的基本参数是(      )

A．齿数、模数和压力角	 B．齿数、模数和中心距

C．压力角、模数和中心距	 D．齿数、压力角和中心距

6．灰铸铁中的石墨呈________，其断口呈暗灰色，故称为灰铸铁。(      )

A．球状	B．片状

C．蠕虫状	D．圆柱状

7．对于铁碳合金来说，含碳量小于________的为碳素钢。(      )

A．0.25%	B．2.1%

C．4.3%	D．6.69%

8．普通平键工作时的主要失效形式是(      )

A．工作表面的压溃	 B．塑性变形

C．疲劳点蚀	 D．磨损

9．滚动轴承在一般转速下的主要失效形式是(      )

A．塑性变形	B．胶合

C．过度磨损	D．疲劳点蚀

10．蓄能器是一种(      )

A．油液储存装置	 B．能量储存装置

C．控制系统压力的装置	 D．散热装置

11．闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式为(      )

A．轮齿折断	B．齿面点蚀

C．磨粒磨损	D．齿面胶合

12．内径d=45mm的滚动轴承，其可能的型号是(      )

A．6305	B．6306

C．6309	D．6330

13．汽车车门的起闭机构是(      )

A．曲柄摇杆机构	 B．反向双曲柄机构

C．双摇杆机构	 D．曲柄滑块机构

14．铆钉铆接时常用的工具有手锤、________和漏冲。(      )

A．台钳	B．窝子

C．抵座	D．折板机

15．焊接电流的大小与电缆的截面积(      )

A．成正比	B．成反比

C．无关	D．平方成正比

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×。

1．标准直齿圆柱齿轮正确啮合的条件是两轮的模数大小相等。(      )

2．内径百分表测量内孔时，若指针逆时针偏离零位则表示被测孔径小于基本尺寸。(      )

3．在一般情况下，链传动的瞬时传动比是变化的，平均传动比是不变的。(      )

4．曲面刮刀分为三角刮刀和活头刮刀两种。(      )

5．先导式溢流阀常用于中、高压的场合。(      )

6．滚子链传动中，链节距越大，传递的功率越大。(      )

7．设计给定的名义尺寸是实际尺寸。(      )

8．形状公差包括直线度、平行度、垂直度等。(      )

9．曲轴在气缸体上的支撑是滑动轴承。(      )

10．模数是齿轮尺寸计算中的一个基本参数，单位为厘米。(      )

三、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．螺纹尺寸M10×1.5－6g代表________螺纹，________牙。

2．柱塞泵可分为________和________两大类。

3．螺纹连接的基本类型有螺栓连接、螺钉连接、________、________。

4．对于渐开线标准齿轮，在分度圆上的________和________相等。

5．常用的热处理工艺主要有正火、回火、________、________和表面热处理。

四、简答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

1．轮系有哪几种类型？在汽车上有何应用？

2．V带张紧的目的是什么？

3．什么是齿面胶合?

4．液力变矩器由哪几部分组成？起变矩作用的是哪个零件？

5．简述外螺纹的规定画法。

6．制造滚动轴承所用的材料有哪些？

五、计算题(本大题10分)

图中各齿轮齿数为：z1＝18，z2＝72，z3＝28，z4＝20，z5＝84，n1=2400r/min。

（1）在图中标出各齿轮的旋转方向；

（2）求图中轮系的传动比；

（3）求输出轴5的转速n2。

题1图

六、看图填空题(本大题共3小题，每空2分，共16分)

1．主视图采用了________剖和________剖。

2． 26H7n6是件号_______和件号_______的配合尺寸，属于基________制的_______配合。

3．三个孔钻完后，先松开________，再取出________，工件便可拆下。