浙江省2009年7月高等教育自学考试

汽车机械基础试题

课程代码：06921

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.一般锯削时至少要有_________个齿同时工作。(      )

A.1	B.2	C.3	D.4

2.目前工厂采用的刮削姿势有两种，一种是手刮，一种是(      )

A.挺刮	B.刮花	C.粗刮	D.细刮

3.液压缸工作时出现爬行的原因是(      )

A.油液中有空气	B.供油不足	C.油压不足	D.压力过大

4.二位四通电磁阀阀体上有_________个接出的通道。(      )

A.2	B.3	C.4	D.5

5.节流阀在系统中主要起_________的作用。(      )

A.控制系统压力		B.控制油的流向

C.调节或控制系统流量	D.控制油路通断

6.灰铸铁中的石墨呈_________，其断口呈暗灰色，故称为灰铸铁。(      )

A.球状	B.片状	C.蠕虫状	D.圆柱状

7.内径d=40mm的滚动轴承，其可能的型号是(      )

A.6305	B.6306	C.6308	D.6340

8.机器的装配单元是(      )

A.构件	B.零件	C.部件	D.机构

9.若凸轮机构的压力角为25°，则其传动角为(      )

A.25°	B.45°	C.65°	D.115°

10.对于渐开线标准齿轮，在_________上的齿厚和齿槽宽相等。(      )

A.齿顶圆	B.分度圆	C.齿根圆	D.任意圆

11.闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式为(      )

A.轮齿折断	B.齿面点蚀	C.磨粒磨损	D.齿面胶合

12.汽车的前窗刮水器控制机构是(      )

A.曲柄摇杆机构		B.双摇杆机构

C.反向双曲柄机构		D.曲柄滑块机构

13.汽车上的配气机构采用的是(      )

A.盘形凸轮机构		B.圆柱凸轮机构

C.移动凸轮机构		D.双摇杆机构

14.公差带是由标准公差和_________来确定。(      )

A.最大极限尺寸		B.最小极限尺寸

C.基本尺寸		D.基本偏差

15.最大极限尺寸减去基本尺寸所得到的代数差为(      )

A.上偏差	B.下偏差	C.公差	D.基本偏差

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.一对渐开线齿轮正确啮合的条件是两轮的_________相等。(        )

A.模数		B.压力角

C.齿数		D.半径

E.啮合角

2.汽车在转弯时的特点是(        )

A.内侧轮的转速小于外侧轮

B.内侧轮的转速大于外侧轮

C.行星轮有自转

D.行星轮无自转

E.行星轮固定不动

3.蓄能器的作用是(        )

A.补偿泄漏		B.保持系统压力

C.提供辅助动力		D.控制油的流向

E.控制油的流量

4.与带传动相比较，链传动的特点有(        )

A.瞬时传动比恒定		B.瞬时传动比变化

C.传动效率较高		D.结构紧凑

E.适用于远距离两轴间的传动

5.属于螺纹基本要素的是(        )

A.牙型		B.大径

C.螺距		D.线数和旋向

E.导程

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.焊件越厚，应采用的焊炬倾斜角越小。(      )

2.窝子的作用是将已铆合的铆钉头窝成半圆头。(      )

3.用深度游标卡尺上的游标可以读出1/10mm精度的深度尺寸。(      )

4.用丝锥在加工工件孔的内表面加工出螺纹的操作叫套螺纹。(      )

5.焊接电流的大小与电缆的截面积成正比。(      )

6.常用的流量阀有节流阀和调速阀。(      )

7.直动式溢流阀常用于低压系统。(      )

8.双作用叶片泵是变量泵。(      )

9.变矩器中起变矩作用的元件是涡轮。(      )

10.曲轴在气缸体上的支撑是滑动轴承。(      )

四、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.曲面刮刀分为_________和_________两种。

2.普通平键的工作面是_________，主要失效形式是_________。

3.螺纹根据用途不同可以分为_________和_________。

4.凸轮机构的压力角越大，传动角越_________，机构的效率越_________。

5.齿轮的齿廓形状主要有渐开线、_________和_________三种。

五、简答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

1.液力变矩器主要由哪些元件组成？

2.换向阀换向不灵的原因有哪些？

3.什么是热处理？常用的热处理方法有哪些?

4.说明下列标注的含义：M10x1-5g6g-s，M8x1LH-7H。

5.什么叫运动副？运动副分为哪几类？

6.滚动轴承由哪几部分组成？按承受载荷的方向可以分为哪几类？

六、看图填空题（本大题共4小题，每空2分，共16分）

1.主视图采用了_________视图。

2.Rc1/4是_________螺纹，尺寸代号是_________。

3.Φ16H7是基_________制的_________孔，公差等级为_________。

4.表示6个均布沉孔，沉孔直径为_________，深为_________。