浙江省2010年4月高等教育自学考试

汽车机械基础试题

课程代码：06921

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.使用开口扳手紧固螺栓时一般(     )

A.用手推	B.用工具敲

C.用手拉	D.加长开口扳手

2.套螺纹是用______在加工工件的外表面加工出螺纹的操作。		(     )

A．板牙	B.丝杠

C.丝锥	D.丁字绞杠

3.扭矩扳手是用来(     )

A.弯曲板料	B.拧紧螺栓

C.松开螺栓	D.测量拧紧力矩

4.汽车转向传动机构是(     )

A．曲柄摇杆机构	B.双摇杆机构

C.双曲柄机构	D.曲柄连杆机构

5.节流阀在系统中主要起______的作用。	(     )

A.控制系统压力	B.控制油的流向

C.调节或控制系统流量	D.控制油路通断

6.变矩器中起变矩作用的元件是(     )

A.泵轮	B.涡轮

C.导轮	D.壳体

7.气缸体的材料一般采用(     )

A.35	B.45Cr

C.合金钢	D.优质灰铸铁

8.汽车的曲轴轴承采用的是(     )

A.整体式滑动轴承	B.剖分式滑动轴承

C.自动调心式滑动轴承	D.滚动轴承

9.油箱中的油液不足将导致齿轮泵(     )

A．咬死	B.严重发热

C.噪声大	D.轮齿折断

10.对于渐开线标准齿轮，在______上的齿厚和齿槽宽相等。	(     )

A.齿顶圆	B.分度圆

C.齿根圆	D.任意圆

11.V带传动传递运动和动力主要是依靠(     )

A．带的紧边拉力	B.带和带轮接触面间的摩擦力

C.带的松边拉力	D.带的预紧力

12.闭式硬齿面齿轮传动的主要失效形式为(     )

A.齿根疲劳折断	B.齿面点蚀

C.磨粒磨损	D.齿面胶合

13.汽车差速器中的行星轮在转弯时(     )

A.有自转	B.固定不动

C.起惰轮的作用	D.无自转

14.以下属于空间齿轮传动的是(     )

A.直齿圆柱齿轮传动	B.斜齿圆柱齿轮传动

C.人字形齿齿轮传动	D.圆锥齿轮传动

15.最大极限尺寸减去基本尺寸所得到的代数差为(     )

A.上偏差	B.下偏差

C.公差	D.基本偏差

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.两构件通过点或线接触组成的运动副称为低副。(     )

2.使用螺丝刀时，可以用钳子夹住螺丝刀施加更大的力量。(     )

3.焊接电流的大小与电缆的截面积成正比。(     )

4.气焊中左焊法适用于焊接厚度较厚的焊件。	(     )

5.当两个被联接件之一太厚，不宜制成通孔且常拆卸时宜采用螺钉连接。	(     )

6.压力角是从动件运动方向和接触处轮廓切线方向所夹的锐角。(     )

7.柱塞泵的工作压力大于齿轮泵的工作压力。	(     )

8.常用的流量阀有节流阀和调速阀。(     )

9.多线螺纹的螺距和导程大小相等。(     )

10.淬火的目的是提高钢的强度、硬度和耐磨性。(     )

三、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.刮刀的种类分为______和______两种。

2.机器的运动单元是______，制造单元是______。

3.型号为7310的滚动轴承，其中7代表______，其内径为______mm。

4.螺纹根据其用途不同可分为______螺纹和______螺纹。

5.按承受载荷的方向，滚动轴承可以分为______、______。

四、简答题（本大题共6小题，每小题4分，共24分）

1.液压传动系统包含哪些组成部分？

2.什么叫回火？常用的回火方法有哪些？

3.说明下列标注的含义：HT150、QT400-18。

4.一对标准直齿圆柱齿轮正确啮合的条件是什么？

5.万向联轴器的作用是什么？试举一应用实例。

6.螺纹连接常用的防松办法有哪些？

五、计算题（本大题10分）

已知一对外啮合标准直齿圆柱齿轮传动的标准中心距a＝150mm，传动比i12=4,小齿轮齿数Z1=20。试确定这对齿轮的模数m和大齿轮的齿数Z2、分度圆直径d2、齿顶圆直径da2、齿根圆直径df2。

六、看图填空题（本大题共4小题，每空2分，共16分）

1.主视图采用了______剖视图。

2.φ 16H7是基______制的基准孔，公差等级为______。

3.3×M5−7H↓10孔↓12表示______个螺纹孔，大径为______mm，公差带代号为______。

4. 3×M5−7H↓10孔↓12的螺孔深为______mm，钻孔深为______mm。