浙江省2011年4月高等教育自学考试

汽车机械基础试题

# 课程代码：06921

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．根据立体的主、俯视图，正确的左视图是（      ）

2.下面四个A—A剖视图，正确的是图（      ）

3.与其他传动相比，齿轮传动具有的优点有（      ）

A.能保持瞬时传动比不变	B.不适宜用于远距离两轴间的传动

C.成本较高	D.制造和安装精度要求较高

4.模数的单位是（      ）

A.米	B.分米

C.厘米	D.毫米

5.汽车上的配气机构采用的是（      ）

A.圆锥凸轮机构	B.圆柱凸轮机构

C.移动凸轮机构	D.盘形凸轮机构

6.标准齿轮是指______相等。（      ）

A.分度圆齿厚和齿槽宽	B.齿顶高和齿根高

C.齿顶高系数和顶隙系数	D.分度圆和齿顶高

7.轮系的传动比等于每一级的传动比（      ）

A.相乘	B.相除

C.相加	D.相减

8.汽车在转弯时，内侧轮的转速（      ）

A.大于外侧轮	B.小于外侧轮

C.相等	D.加大

9.行星轮系换档与定轴轮系换档的机理（      ）

A.相同	B.可以相同

C.不相同	D.差不多

10.液压系统中的控制元件是（      ）

A.泵	B.马达

C.缸	D.阀

11.在螺纹连接中，用于被连接零件允许钻成通孔情况的是（      ）

A.螺栓连接	B.双头螺柱连接

C.螺钉连接	D.紧定螺钉连接

12.单向阀控制油的流向，但只允许（      ）

A.油自由流动	B.油反向流动

C.油双向流动	D.油正向流动

13.柱塞泵的工作压力（      ）

A.小于齿轮泵	B.大于齿轮泵，小于叶片泵

C.大于齿轮泵和叶片泵	D.等于齿轮泵和叶片泵

14.液压缸工作时出现速度下降的原因是（      ）

A.缸内有空气	B.供油不足

C.液压缸的安装位置偏移	D.活塞杆弯曲，引起剧烈摩擦

15.内径百分表是用来（      ）

A.测量工件上槽和孔的深度	B.测量工件的外径和内径

C.检验工件的制造准确度	D.测量深孔或深沟槽底部尺寸

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16.下列配合中属于基孔制配合的是（         ）

A.H8K7	B.H7n6

C.G7h6	D.H6g5

E.G7n6

17.Φ40f7的含义是（         ）

A.直径尺寸是40	B.公差带代号为f7的孔的公差带

C.公差带代号为f7的轴的公差带	D.公差等级是f级，基本偏差是7

E.直径尺寸是7

18.液力变矩器是由______组成的。（         ）

A.泵轮	B.导轮

C.涡轮	D.油管

E.外壳

19.在下列的五组视图中，其正确的视图是（         ）

20.液压系统中的辅助元件有（         ）

A.蓄能器		B.滤油器

C.密封件		D.单向阀

E.油管

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

21.渐开线齿廓上各点的压力角是不相等的。（      ）

22.回转件动平衡的条件是质心与回转中心重合。（      ）

23.形状公差是指实际表面和理想表面的差异。（      ）

24.弹簧的主要功用为减振和夹紧。（      ）

25.局部剖视图是用剖切平面局部地剖开机件所得的剖视图。（      ）

26.链传动张紧的目的是为了避免松边下垂量过大，产生啮合不良或振动过大的现象。

（      ）

27.摩擦离合器是用两接触表面之间的弹性力来传递转矩的。（      ）

28.最常用的一种评定表面粗糙度的参数是轮廓算术平均偏差。（      ）

29.正火的目的是提高钢的强度、硬度和耐磨性。（      ）

30.扭力扳手是用来测量拧紧力矩的。（      ）

四、填空题(本大题共6小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31.断面图根据配置的位置不同可分为_________断面图和_________断面图。

32.汽车上常用的轮系按照齿轮轴线的位置相对机架是否固定分为_________轮系和_________轮系。

33.开式齿轮传动的主要失效形式是_________和_________。

34.从轴承代号23208中可知轴承内径为_________mm。

35.向心轴承只能或主要承受_________载荷，而推力轴承只承受_________载荷。

36.液压系统中的动力元件是_________。

五、问答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

37.什么是配合？它有几种类型？

38.什么叫运动副？平面运动副如何分类？

39.齿轮传动的优点是什么？

40.一张完整的零件图应该包括哪几项内容？

41.压力阀按用途如何分类？

42.测量常用的量具有哪些？

六、看懂下列每组图，填写图中所示结构或标准件的名称(本大题共8个空，每空2分，共16分)

43.

a)______  b)______  c)______  d)______  e)______  f)______  g)______  h)______