## 浙江省2012年4月高等教育自学考试

## 汽车机械基础试题

### 课程代码：06921

本试卷分A、B卷，使用2005年版本教材的考生请做A卷，使用2010年版本教材的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以B卷记分。

A卷

一、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.绘制图样时，对回转体的轴线或中心线用细实线绘制。(　　　)

2.构件可是一个零件，但不可能是若干个零件的刚性组合体。(　　　)

3.为增强连接紧密性，连接螺纹采用多线三角形螺纹。(　　　)

4.焊工在拉、合电闸或接触带电物体时，必须单手进行。(　　　)

5.模数ｍ是表示齿轮尺寸的大小，但它没有单位。(　　　)

6.汽车内燃机中曲柄滑块机构是把往复直线运动转换为转动。(　　　)

7.推力滚动轴承主要承受径向载荷。(　　　)

8.通过拉伸试验方法既可测定金属材料的强度，也可以测定金属材料的塑性。(　　　)

9.回火在空气中冷却，退火一般在水中冷却。(　　　)

10.扭力扳手切忌在过载情况下使用，以防扭力扳手失准或损坏。(　　　)

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.具有互换性的零件应是(　　　)

A.相同规格的零件	B.不同规格的零件

C.相互配合的零件	D.形状和尺寸完全一样零件

2.基本偏差确定公差带的位置，一般情况下，基本偏差是(　　　)

A.上偏差	B.下偏差

C.实际偏差	D.上偏差或下偏差中靠近零线的那个

3.机器与机构的主要区别是(　　　)

A.机器的运动较复杂	B.机器的结构较复杂

C.机器能变换运动形式	D.机器能完成有用的机械功或转换机械能

4.目前齿轮最常用的齿廓曲线是(　　　)

A.摆线	B.双曲线

C.渐开线	D.圆弧线

5.下列各标记中，表示普通细牙螺纹的是(　　　)

A.M20-5H-20	B.M36×3-5g6-L

C.Tr40×-7e	D.G11／2B-LH

6.在带传动中，V带比平带传动能力大的主要原因是(　　　)

A.带的强度高	B.V带没有接头

C.V带尺寸小	D.V带接触面上的正压力大

7.平面任意力系其平衡条件是(　　　)

A.合力为零、合力矩为零	B.合力偶为零

C.合力矩为零	D.合力为零

8.汽车车门传动机构是(　　　)

A.曲柄摇杆机构	B.曲柄滑块机构

C.双摇杆机构	D.反向双曲柄机构

9.渐开线齿轮的基本参数是(　　　)

A.齿数模数和压力角	B.齿数模数和中心矩

C.模数压力角和中心矩	D.齿数压力角和中心矩

10.20钢中的含碳量是(　　　)

A.0.002%	B.0.02%

C.0.2%	D.2%

11.312轴承内圈的内径为(　　　)

A.12mm	B.60mm

C.120mm	D.312mm

12.液压系统的执行元件是(　　　)

A.液压泵	B.液压阀

C.液压缸	D.液压油

13.液压变矩器中起变矩作用的元件是(　　　)

A.泵轮	B.涡轮

C.导轮	D.外壳

14.能显示扭转力矩的专用扳手是(　　　)

A.开口扳手	B.套简扳手

C.管子扳手	D.扭矩扳手

15.游标卡尺测量工件某部位外径时，卡尺与工件应垂直，并记下(　　　)

A.最小尺寸	B.平均尺寸

C.最大尺寸	D.极限尺寸

三、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.习惯上把______和______统称为机械。

2.高副是两构件通过______或______接触所构成的运动副。

3.平面刮刀分为______和______两种。

4.叶片泵可分为______和______两类。

5.对于渐开线标准齿轮，在分度圆的______与______相等。

6.灰铸铁中的石墨呈______，其断口呈______色，故称为灰铸铁。

7.细牙普通螺纹的代号用M及______×______表示。

8.传动链按结构不同可以分为______和______两种。

9.对于向心滑动轴承，按其结构可分为整体式、______和______三种。

10.液压控制阀按功能不同，可分为方向阀、______和______三类。

四、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

1.什么是运动副？运动副有哪几类？

2.轮系有哪几种类型？在汽车上有何应用（举二例）？

3.低碳钢拉伸过程的四个阶段。

4.齿轮泵主要有哪些零件组成？

5.什么是热处理？常用的热处理方法有哪些？

五、计算题（本大题10分）

如图所示的轮系，标准齿轮Z1＝Z2＝Z4＝Z5＝20，又齿轮1、4和3、6同轴线，试求传动比i16。

六、综合应用题（看汽车零件图填空，本大题共3小题，每空1分，共10分）

1.该零件图中采用______视图，______视图和______视图来表达。

2.Ф19孔基本尺寸是______mm，最大极限尺寸是______mm，最小极限尺是______mm，公差是______mm。其表面粗糙度Ra为______mm。

3.该零件形位公差项目是______，公差值为______mm。

B卷

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.机构运动简图必须______绘制。(　　　)

A.按构件比例尺寸	B.不按构件比例尺寸

C.按构件实际尺寸	D.缩小尺寸

2.构件由______组成。(　　　)

A.零件通过活动链接	B.零件通过固定连接

C.运动副	D.部件

3.平面汇交力系平衡的条件是(　　　)

A.合力为零	B.合力矩为零

C.合力为零，合力矩不为零	D.合力不为零

4.汽车转向传动机构是(　　　)

A.曲柄摇杆机构	B.双摇杆机构

C.双曲柄机构	D.曲柄连杆机构

5.带传动的主要失效形式是带的(　　　)

A.疲劳拉断和打滑	B.磨损

C.磨损和胶合	D.磨损和疲劳点蚀

6.普通平键的长度应(　　　)

A.稍长于轮毂的长度	B.略短于轮毂的长度

C.是轮毂长度的三倍	D.是轮毂长度的二倍

7.下面四组螺孔的画法中，正确的是图(　　　)

8.能对液压系统的压力、流量起调节作用的元件是(　　　)

A.泵	B.阀

C.缸	D.油箱

9.液压缸的有效输出力取决于(　　　)

A.油压	B.有效作用面积

C.油压和有效作用面积	D.泵

10.粗滤油器一般装在(　　　)

A.泵的吸油口前	B.油箱内

C.泵的输出管路中	D.重要元件之前

11.压力继电器可将油的压力(　　　)

A.转换成电信号	B.减小

C.增大	D.增大一倍

12.下列钳子中，适用于卡断电线或剥线的是(　　　)

A.鲤鱼钳	B.尖嘴钳

C.斜口钳	D.固定钳

13.气焊更适合于(　　　)

A.厚板焊接	B.薄板焊接

C.铸铁焊接	D.锯齿形焊缝

14.扭力扳手是用来(　　　)

A.测量拧紧力矩	B.松开螺栓

C.拧紧螺栓	D.拧紧或松开螺栓

15.常在铜、铅等工件上使用的显示剂是(　　　)

A.铁丹	B.铅丹

C.蓝油	D.红丹粉

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16.在下列五组视图中，正确的视图是(　　　　　)

17.与其他传动相比，凸轮传动具有的优点是(　　　　　)

A.机构简单紧凑	B.凸轮与从动件高副接触，比压较大

C.使用寿命长	D.凸轮与从动件高副接触，易于磨损

E.比较容易获得预定的运动规律

18.一对正确啮合的斜齿圆柱齿轮传动的______均为标准值。(　　　　　)

A.法面模数	B.分度圆上的法面压力角

C.端面模数	D.分度圆上的端面压力角

E.分度圆上的螺旋角

19.齿轮传动的失效形式有(　　　　　)

A.轮齿折断	B.齿面磨损

C.齿面点蚀	D.齿面胶合

E.塑性变形

20.校准工具是用来磨点子和检验刮削面准确性的工具，常见的刮削工具有(　　　　　)

A.丝锥	B.标准平板

C.标准直尺	D.角度直尺

E.铰杠

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

21.转动活动扳手时，使负荷作用在活动爪端，因为它能比固定爪承受更大的力。(　　　)

22.使用垫片刮刀时，应使刮刀刃部与被刮表面成角度接触而不是平面接触。(　　　)

23.可调整式弓锯和固定式弓锯的弓架都是整体的。(　　　)

24.螺纹联接是可拆联接。(　　　)

25.所有构件一定都是由两个以上零件组成的。(　　　)

26.螺栓的标准尺寸为中径。(　　　)

27.带传动传动比不能严格保持不变，其原因是容易发生打滑。(　　　)

28.退火是将钢加热到适当温度，保温一定的时间，然后缓慢冷却的热处理工艺。(　　　)

29.退火的目的是提高钢的强度、硬度和耐磨性。(　　　)

30.在一般情况下，链传动的瞬时传动比是变化的，平均传动比是不变的。(　　　)

四、填空题(本大题共6小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31.平面运动副可分为______和______。

32.在机构中不产生实际约束效果的重复约束称为______。

33.铰链四杆机构的死点位置发生在从动件与连杆______位置。

34.螺纹根据其用途不同可分为______螺纹和______螺纹。

35.若键的标记为键C20×70GB1096-79，则该键为______型平键，b=______，L=______。

36.从轴承代号6208中可知轴承内径为______mm。

五、问答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

37.常用的手工工具有哪些？

38.液压辅助元件有哪几种？在系统中主要起到什么作用？

39.什么是配合？配合有哪几种类型？

40.螺纹连接一般有哪些防松方式？举出4例以上。

41.液压阀可以分为哪三类？它们在系统中分别起什么作用？

42.锉削的基本要领有哪些？

六、看图完成填空(本大题共3小题，每空2分，共16分)

43.如题六图所示，零件的名称是______，所用材料是______。

44.该零件图中采用了______视图、______视图和______视图来表达。

45.该零件的总长是______，总宽是______，总高是______。