浙江省2008年10月高等教育自学考试

物流设备应用试题

课程代码：07033

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下列属于集装箱单元化设备的有(      )

A.叉车	B.托盘

C.木箱	D.全集装箱船

2.在物流设备单机基础上，通过计算机的控制，形成不同机种的最佳匹配和组合，取长补短，发挥最佳效用，这是物流设备发展的_____趋势。(      )

A.模块化	B.自动化

C.高速化	D.系统化

3.物流设备配置和选用的经济性原则是指设备的_____低。(      )

A.购置费用	B.运行费用

C.寿命周期成本	D.维护保养费用

4.重型载货汽车的最大总质量要求是(      )

A.大于6t但不大于14t	B.不大于16t

C.不小于16t	D.不小于14t

5.载货汽车的类别代号是(      )

A.1	B.2

C.5	D.7

6.装运运输车辆采用何种船舶最合适?(      )

A.杂货船	B.散货船

C.滚装船	D.载驳船

7.表示船舶实际营运处所规模大小的量是(      )

A.船舶排水量	B.船舶总载重量

C.船舶总吨位	D.船舶净吨位

8.与国际集装箱匹配的托盘规格是(      )

A.1100mm×1100mm	B.1219mm×1016mm

C.1200mm×800mm	D.1140mm×1140mm

9.托盘上层铺板多而密，下层铺板少而疏，只用上层载货的托盘是(      )

A.单面型托盘	B.单面使用型托盘

C.双面型托盘	D.翼型托盘

10.同层相邻包装箱摆放都互成90°，相邻两层间的摆放旋转180°的堆码方式称为(      )

A.重叠式	B.纵横交错式

C.正反交错式	D.旋转交错式

11.一个10ft的实物集装箱等于_____TEU。(      )

A.0.5	B.1

C.1.5	D.2

12.集装箱角配件上必须有_____个孔。(      )

A.1	B.2

C.3	D.4

13.最适合于门座起重机作业的场合是(      )

A.工厂装配车间	B.码头前沿对船舶进行装卸

C.堆场中对货物进行堆码	D.物流中心中对货物进行空中搬运

14.轮胎式集装箱龙门起重机跨距内一般可跨(      )

A.6列集装箱和1列集装箱卡车	B.4列集装箱和1列集装箱卡车

C.3列集装箱和2列集装箱卡车	D.6列集装箱和2列集装箱卡车

15.起重机用钢丝绳的直径减少达_____时应报废。(      )

A.5%	B.7%

C.10%	D.12%

16.不具有挠性牵引构件的输送机是(      )

A.带式输送机	B.螺旋输送机

C.斗式提升机	D.刮板输送机

17.提升机输送的物料包括(      )

⑴散粒物料    ⑵碎块物料    ⑶大件物品    ⑷成捆物品    ⑸成件物品

A.（1）、（2）、（3）、（4）	B.（1）、（2）、（5）

C.（2）、（3）、（4）、（5）	D.（1）、（3）、（5）

18.螺旋输送机推动物料前进的动力来自(      )

A.后加入物料的挤压力	B.卸料口的真空吸力

C.螺旋片旋转对物料的推力	D.螺旋片前进对物料的推力

19.混合式气力输送机的取料部分和送料部分分别采用什么方式？(      )

A.取料部分和送料部分都为吸送式

B.取料部分和送料部分都为压送式

C.吸料部分为吸送式，送料部分为压送式

D.吸料部分为压送式，送料部分为吸送式

20.对仓储系统的基本要求是多、快、好、省和安全，对“好”的理解正确的是(      )

A.仓库建筑物造型好	B.保管质量好

C.人员素质好	D.仓库设备功能好

21.轻型货架的每层货架载重量在_____公斤以下。(      )

A.100	B.150

C.200	D.300

22.将入库作业与出库作业完全分离的货架是(      )

A.倍深式货架	B.驶入式货架

C.重力式货架	D.移动式货架

23.对于临时性仓库，需要根据货物的大小而随时调整尺寸或可装配和拆掉的货架，这样的情况下可以采用(      )

A.整体式货架	B.分离式货架

C.装配式货架	D.移动式货架

24.锯齿型的站台形式适合于(      )

A.仓库造价高	B.土地价格低

C.仓库内部空间要求大	D.仓库造价与土地价格相差不大

25.门架后具有伸缩机构的叉车是(      )

A.跨立式叉车	B.直达式叉车

C.转柱式叉车	D.转叉式叉车

26.转柱、转叉式叉车的作业通道宽度要求为(      )

A.4.5米以上	B.3—4.5米

C.2.1—3米	D.2米以下

27.自动化立体仓库以_____存取货物。(      )

A.堆垛机械人	B.叉车

C.自动导向车	D.巷道堆垛机

28.射频设备在物流领域可实现物体识别信息的采集、处理及_____等管理功能。(      )

A.远程传送	B.条形码扫描

C.订单处理	D.客户管理

29.数据采集器采集的信息是(      )

A.条码信息	B.文字信息

C.图像信息	D.单证信息

30.在我国，库容量超过_____的为大型冷库。(      )

A.1000t	B.1000m3

C.2000t	D.2000m3

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.物流设备按功能可划分为(          )

A.运输设备	B.仓储设备

C.装卸搬运设备	D.通讯设备

E.包装设备

2.物流设备的高速化是指设备的_____大大加快。(          )

A.运转速度	B.运算速度

C.送达速度	D.识别速度

E.运输速度

3.铁路货车车辆主要有(          )

A.平车	B.敞车

C.棚车	D.罐车

E.框架车

4.适合于铁路敞车装载的货物有(          )

A.大型机械	B.集装箱

C.钢材	D.煤炭

E.圆木

5.可用集装箱叉车的货叉举升集装箱的箱型有(          )

A.A型箱	B.B型箱

C.C型箱	D.5D箱

E.10D箱

6.门座起重机的主要参数包括(          )

A.额定起重量	B.起升高度

C.跨度	D.幅度

E.小车运行速度

7.集装箱重箱正面吊可完成的作业包括(          )

A.自取集装箱	B.搬运集装箱

C.对车辆进行装卸	D.对船舶进行装卸

E.集装箱堆垛

8.在物流中心对成件物品进行输送可供选择的输送机有(          )

A.埋刮板输送机	B.螺旋输送机

C.皮带输送机	D.托架提升机

E.滚柱输送机

9.自动化高层货架仓库货架单元尺寸的确定应考虑哪些因素?(          )

A.货物单元尺寸	B.货物单元四周需留空隙

C.货架立体尺寸	D.牛脚高度

E.货架结构造型

10.便携式数据采集器所具有的功能有(          )

A.激光扫描	B.文字显示

C.数据采集	D.数据处理

E.数据通讯

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.物流设备的安全性是指在其使用过程中保证人身安全。(      )

2.货车离地间隙是货车最低点距地面的距离。(      )

3.船舶稳性是指船舶不发生倾覆的能力。(      )

4.航空货物均采用全货机运输。(      )

5.我国国家标准规定的联运通用托盘的尺寸有800mm×1000mm、800mm×1200mm、1000mm×1200mm三种。(      )

6.轨道式集装箱龙门起重机一般比轮胎式集装箱龙门起重机的作业能力大。(      )

7.每种输送机械只能输送一定类型的物品，通用性差。(      )

8.如果以便于拣货和库存管理为目的，采用旋转式货架是最合适的。(      )

9.GPS接收机接收的信号来自通讯卫星。(      )

10.我国国家标准对冷藏车车厢内可调温度的规定最高为12℃，最低为-18℃。(      )

四、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

1.货捆

2.起重机的额定起重量

3.气力输送机

4.货架

五、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1.货车有哪些类型？各有什么用途？

2.集装化的主要特点。

3.试述货架的作用与功能。

六、表格填空题(本大题共10分)

1.在表格的空白处填空（每空0.5分，共10分）

| 比较项目 | 托盘货架 | 倍深式货架 | 驶入式货架 | 流动式货架 | 后推式货架 | 移动式货架 | 自动仓储高层货架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道占用面积 | 大 |  |  |  | 中 |  | 小 |
| 储存密度 |  | 中 |  | 高 |  | 高 |  |
| 先进先出 |  |  | 不可 |  |  | 可 | 可 |
| 通道数 |  | 中 |  | 少 | 少 |  |  |
| 出入库能力 | 中 |  | 小 |  |  |  | 大 |

通道占用面积：以大、中、小表示；	储存密度：以高、中低表示；

空间高度利用：以好、中、差表示；	先进先出：以可、不可表示；

通道数：以多、中、少表示；	入出库能力：以大、中、小表示。

七、论述题(本大题10分)

怎样进行物流设备的选择与配置?