浙江省2010年1月高等教育自学考试

物流设备应用试题

课程代码：07033

一、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.我国的汽车维护贯彻定期检测、____________、____________的基本原则。

2.集装是在____________和____________两个方面都有了突破进展之后才出现的，用大单元实现组合。

3.起重设备常用的取物装置包括吊钩、____________、____________、电磁吸盘等。

4.连续输送机械按照结构形式可分为____________和____________的连续输送机械。

5.倍深式托盘货架储位密度增加了____________，但存取性和出入库方便性略差，并且必须采用____________叉车。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.物流设备配置和选用的经济性原则是指设备的____________低。(      )

A.购置成本	B.运行成本

C.维护保养成本	D.寿命周期成本

2.物流设备定期保养的特点之一是(      )

A.可控性	B.经常性

C.强制性	D.建议性

3.主要用于装载一般包装、袋装、箱装和桶装的件杂货物的船舶称(      )

A.杂货船	B.散货船

C.滚装船	D.载驳船

4.下列哪种运输工具具有速度快、不受地形限制、舒适性好、安全性高等优点，是中长途快速客货运输的重要工具?(      )

A.铁路货车	B.飞机

C.汽车	D.船舶

5.同层包装箱向一个方向并列，相邻两层间包装箱的摆放旋转90°的堆码方式称为(      )

A.重叠式	B.纵横交错式

C.正反交错式	D.旋转交错式

6.散装水泥适合____________进行集装运输。(      )

A.货捆	B.集装网络

C.罐式集装	D.集装袋

7.当钢丝绳的径向磨损或腐蚀量超过原直径的____________时，应予以报废。(      )

A.20%	B.30%

C.40%	D.50%

8.在装卸过程中，集装箱船出现倾斜时，要求吊具在前后左右作一定角度的倾斜，所以常设有允许____________的吊具倾斜装置。(      )

A.±3°	B.±5°

C.±8°	D.±10°

9.广泛地应用于中、低压的压送式气力输送机中，进行输送粉粒状和小块状的物料输送机是____________供料器。(      )

A.喷射式	B.叶轮式

C.螺旋式	D.容器式

10.气力输送机工作时，物料在管道中的运动状态除停滞流外，还有哪种属于输送状态恶化?(      )

A.悬浮流	B.底密流

C.疏密流	D.部分流

11.对仓储系统的要求是多、快、好、省、安全，“多”指的是(      )

A.运输多	B.储存多

C.出货多	D.装卸多

12.下列货架中可绝对实现“先进先出”的货架是(      )

A.移动式货架	B.阁楼式货架

C.后退式货架	D.重力式货架

13.目前GPS已经达到观测地壳形变的精度要求，它的常年观测台站已经能够构成____________级的全球坐标框架。(      )

A.微米	B.毫米

C.厘米	D.分米

14.计数式充填机计数机构常见的有长度式、容积式和____________等计数形式。(      )

A.堆积式	B.宽度式

C.重力式	D.高度式

15.冷藏车国家标准要求在30℃环境温度下，车厢内温度可调范围分为____________档次。

(      )

A.二个	B.四个

C.六个	D.八个

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.铁路车辆由以下哪几个部分组成?(          )

A.车体	B.车底架

C.走行部	D.车钩缓冲装置

E.制动装置

2.托盘的优势主要体现在____________方面。(          )

A.自重量小	B.返空容易

C.存放容易	D.装盘容易

E.装载量适宜

3.门式起重机一般根据门架结构形式、主梁形式、吊具形式来进行分类，按门架结构可分成

(          )

A.全门式	B.半门式

C.单主梁门式	D.单悬臂门式

E.双悬臂门式

4.带式输送机的维护保养主要分为(          )

A.日常维护保养	B.常规维修

C.小修	D.中修

E.大修

5.全球定位系统由____________组成。(          )

A.GPS卫星星座	B.地面监控系统

C.地面信号接收系统	D.地面信号发射站

E.GPS信号接收机

四、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

1.船舶操纵性

2.集装

3.千斤顶

4.自动化立体仓库

5.手持移动光束扫描器

五、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.装卸搬运设备按其技术特性可分为固定式与旋转式。(      )

2.托盘和集装箱属于集装单元化的最主要设备。(      )

3.在所有运输工具中，铁路运输能够实现门到门的服务。(      )

4.船舶登记吨位，分总吨位和净吨位两种，它是为船舶注册登记而规定的一种以容积折算的专门吨位。(      )

5.铁路机车按机车原动力分，有蒸汽机车、内燃机车、电力机车和磁力机车四种。(      )

6.托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的立体平台装置。

(      )

7.在所有托盘中，使用量最大的托盘是柱式托盘。(      )

8.国际上集装箱运输最常用的是40ft和20ft集装箱。(      )

9.当腐蚀成为钢丝绳报废的主要原因时，钢丝要进行镀锌处理。(      )

10.所有岸边集装箱起重机均装有吊具减摇装置。(      )

11.叉车中的轮胎可分为硬胎及气胎，其中硬胎多用于室外，气胎多用于室内。(      )

12.最安全、最有弹性的卸货辅助器应属于升降平台。(      )

13.POS终端设备一般由主控机、凭证打印机和客户密码键盘三部分组成。(      )

14.容积式充填机把容积精确的物料装进每一个容器，因而要考虑物料密度和重量。(      )

15.计数式充填机具有结构简单、计量速度慢的特点。(      )

六、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

1.物流设备定期保养的基本内容有哪些？

2.简述斗式提升机的优点。

3.简述层架式货架的特点及用途。

4.简述便携式数据采集器终端的工作原理。

七、论述题(本大题11分)

集装箱跨运车的主要作用是什么？（3分）它有哪些优点？（8分）