浙江省2011年10月高等教育自学考试

物流设备应用试题

课程代码：07033

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下列关于货架说法不正确的是（      ）

A.移动式货架可使仓库空间利用率成倍提高，且货物存取方便，易于控制

B.重力式货架绝对保证货物先进先出，并且减少了出入工具的运行距离

C.旋转式货架适用于少品种大批量物品的存取

D.旋转式货架拣货路线短，拣货效率高，便于库存管理

2.反映起重机械工作繁忙程度和载荷轻重程度的参数是（      ）

A.负载持续率	B.起重量利用系数

C.起升速度	D.工作级别

3.中短距离曲线路径输送需烘干的稻谷，可应用下列哪种机械？（      ）

A.斗式提升机	B.埋刮板输送机

C.带式输送机	D.气力输送机

4.自动化立体仓库的英文缩写是（      ）

A.AGVS	B.AS/SR

C.SA/RS	D.AS/RS

5.下列哪种属于通用集装箱？（      ）

A.标准集装箱	B.海运集装箱

C.杂货集装箱	D.散货集装箱

6.GPS在物流中的应用主要集中在（      ）

A.移动计算机	B.勘探制图

C.车辆追踪管理	D.海上渔用

7.下列说法不正确的是（      ）

A.集装既是一种包装形式，又是一种运输形式

B.集装便于清点货件，简化流程，促进不同运输方式的联运，提高物流管理水平

C.集装增加了设备的投资，在运输过程中增加了重量，而且容易出现集装器具的空回，故并不能降低物流成本

D.集装能便于装卸搬运，易于实现机械化作业

8.平托盘按叉入方式分类如下，操作较为灵活的是（      ）

A.单向叉入型	B.双向叉入型

C.四向叉入型	D.双面使用型

9.冷库按温度可分为低温库和高温库，下列哪种产品应放在低温库中储存？（      ）

A.水果	B.蔬菜

C.面包	D.肉食类

10.采用GPS导航定位时，为了计算测站的三维坐标，必须观测______颗GPS卫星。（      ）

A.3	B.4

C.11	D.12

11.下列哪种起重机是伴随着立体仓库的出现而发展起来的？（      ）

A.巷道式堆垛机	B.梁式起重机

C.装卸桥	D.悬臂起重机

12.下列汽车维护主要由驾驶员负责执行的是（      ）

A.一级维护	B.二级维护

C.季节性维护	D.走合期维护

13.下列机械中与其他三种不同的是（      ）

A.梁式起重机	B.门式起重机

C.门座式起重机	D.装卸桥

14.世界上第一座自动化仓库是哪一年建成的？（      ）

A.1959	B.1962

C.1973	D.1965

15.下列输送机不需要张紧装置的是（      ）

A.带式输送机	B.刮板输送机

C.滚柱输送机	D.斗式提升机

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16.物流技术装备配置遵循的原则是（          ）

A.适用性原则	B.超前性原则

C.经济性原则	D.环保性原则

E.系统化原则

17.下列属于悬臂类起重机的有（          ）

A.门座起重机	B.塔式起重机

C.甲板起重机	D.汽车式起重机

E.门式起重机

18.下列属于包装机械的是（          ）

A.容积式充填机	B.灌装机械

C.多功能剪板机	D.捆扎机械

E.装箱机

19.集装箱的一般构造包括（          ）

A.角配件	B.消防装置

C.梁板结构	D.端门与端壁

E.角柱

20.属于ISO制定的托盘国际规格有（          ）

A.800×800mm	B.800×1000mm

C.800×1200mm	D.1100×1100mm

E.1000×1200mm

三、填空题(本大题共6小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.汽车的类型很多，但都由______、______、车身和电气设备四大部分组成。

22.飞机按发动机的类型分，有______和______。

23.在选用门式起重机时，应注意其轮距B和跨距S成一定比例关系，他们的关系为：______。

24.POS终端分为三种类型：简易授权型专用终端、______和______。

25.集装有很多形式，其中______和______是集装单元化的两大支柱。

26.在带式输送机中，______既是带式输送机的牵引构件，同时又是承载构件。

四、判断题（本大题共6小题，每小题1分，共6分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

27.起重机械只能用于垂直升降货物，以满足货物的装卸作业要求。（      ）

28.轮胎式起重机可在额定负载下作短距离行车。（      ）

29.集装箱内不允许拼货。（      ）

30.平托盘的特点是防护能力强，可有效防止散垛，防止货损。（      ）

31.在所有船舶中油轮的总吨位最大。（      ）

32.抓斗是一种由机械或电动控制的自动取物装置，可用于散装货物或长材的装卸，譬如粮食、煤炭或者木材等。（      ）

五、名词解释(本大题共3小题，每小题2分，共6分)

33.物流设备

34.集装箱

35.（起重机）额定起重量

六、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

36.简述自动化高层货架仓库的优越性。

37.现代物流设备有何发展趋势？

38.简述剪板机的优点。

39.简述托盘货物紧固的方法。

七、论述题(本大题共2小题，每小题9分，共18分)

40.带式输送机由哪些部分组成？各部分的功用是什么？

41.试述GPS在物流领域的应用。